AMP-II串口语音模块

用户手册

（音视讯达）

联系人：	支先生

业务QQ：  417334344

E-Mail：	zzsir2000@163.com

网  站：  http://www.avc-studio.com.cn

版本说明：

| 版本号 | 发布日期 | 版本说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.00 | 2021/05/28 | 新产品发布 |

备注：版本号由三个数字组成，格式为A.BC：其中A为产品代别（如：1表示第一代产品）；B为主版本号，表示功能的增加或显著增强；C为子版本号,表示对主版本的完善或修正。

目录：

1. 概述	4

1.1 主要功能特点	4

1.2 产品型号	4

1.3 典型应用	5

2. 电气特性	5

2.1 环境参数	5

2.2 直流特性	5

2.3 封装尺寸	6

2.4 引脚定义	6

3. 通信协议	8

3.1 物理层	8

3.2 应用层	8

3.2.1 基本帧格式	8

3.2.2 主机对模块的命令	8

3.2.3 模块对主机的响应	12

3.2.4 应用层协议通信过程	13

4. 音频文件格式	14

5. 计算机管理软件	14

# 1. 概述

AMP-II系列串口语音模块使用自主知识产权的音频压缩算法开发的音频类模块化产品，具有音质好、工业级工作温度、性价比高、支持串口下载和播放控制等优点，既可以嵌入到用户电路中实现其语音或音乐功能，也可以直接加上电源、喇叭、键盘后作为独立产品使用，还可以根据用户需要进行功能定制。本系列可存储最多33分钟的语音，满足很多行业和领域的音频应用要求。

本手册全部修改、发布和所有权归音视讯达创办人所有，请关注网站或联系我们以获得最新资料。

## 1.1 主要功能特点

- 本模块实现语音或音乐的串口下载和播放控制功能，同时支持按键控制播放，模块内置大功率3W功放可直接驱动喇叭或无源音箱，用户也可使用模块引出的D/A输出信号外接自己的功放电路。

- 本模块采用自主知识产权的音频压缩算法，使用16bit@16KHz的wav格式单声道音频数据做音源（其他音频格式可以通过配套软件转换），压缩后音频码率仅64Kbps（MP3一般为128Kbps）。

- 本模块内置128Mbit的大容量存储器，最大可存储约33分钟语音或音乐。

- 本模块最多支持240段语音或音乐（以音频文件表示），每个音频文件支持最长60字节的文件名。

- 本模块支持按键控制播放功能，8个按键分别是：播放、停止、前选、后选、首键、尾键、音量增大、音量减小。

- 本模块支持UART串口下载音频文件功能，包括普通下载和快速下载两种方式，既可以使用配套的计算机管理软件下载，也可根据通信协议由用户自己实现远程下载，非常适合需要远程升级音频数据的某些行业应用。

- 本模块支持UART串口控制播放功能，包括单段或多段组合播放（每组最多8个音频文件），支持1～9次重复播放或无限循环播放，4级数字音量控制。

- UART串口通信速率缺省为115.2K，可软件设置为230.4K、345.6K、518.4Kbps。

- 模块工作电压：3.3V～5.5V（主芯片工作在3.3V）；工作温度：-40℃～+85℃；工作湿度：30%～70%；尺寸：40mm*30mm；引脚数：8*2（2.54mm间距）。

## 1.2 产品型号

| 子型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| AMP-II | 通用型，存储容量128Mbit |

## 1.3 典型应用

# 2. 电气特性

## 2.1 环境参数

| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作温度 | TOP | -40 | +85 | ℃ |
| 工作湿度 |  | 30% | 70% |  |

## 2.2 直流特性

| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极限工作电压 | VDD | 3.3 | 5.0 | 5.5 | V |  |
| 工作电流 | IOPR | — | 30 | — | mA | VDD=5.0V，无负载 |
| 数字I/O电压 | VH | 2.4 | — | 3.3 | V | 主芯片3.3V |
|  | VL | 0 | — | 0.4 | V | 主芯片3.3V |
| 音频输出功率 | Pout | — | — | 3 | W | VDD=5.0V，4欧喇叭 |

备注：以上为+25℃常温环境下参数，无负载是指未接喇叭或音箱。

## 2.3 封装尺寸

尺寸：40mm*30mm；引脚数：8针*2排（2.54mm间距）

## 2.4 引脚定义

- 左侧引脚

| 引脚号 | 引脚名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Key0 | I | 播放键（播放当前选择的文件，若当前文件无效则播放失败） |
| 2 | Key1 | I | 停止键（停止播放当前选择的文件） |
| 3 | Key2 | I | 前选键（选择上一个有效文件并立即播放） |
| 4 | Key3 | I | 后选键（选择下一个有效文件并立即播放） |
| 5 | Key4 | I | 首键（选择第一个有效文件并立即播放） |
| 6 | Key5 | I | 尾键（选择最后一个有效文件并立即播放） |
| 7 | Key6 | I | 增大键（增大数字音量） |
| 8 | Key7 | I | 减小键（减小数字音量） |

说明：

（1）以上输入引脚都有内部上拉电阻（3.3V电压），Key0～Key7对电源负极接按键即可。小技巧：J1右侧有四个小孔，这是4个地线过孔，用户可用镊子直接将其与J1的某个引脚短路以模拟按键功能。

- 右侧引脚

| 引脚号 | 引脚名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDD | — | 电源正极 |
| 2 | GND | — | 电源负极 |
| 3 | RXD | I | 3.3V的UART接收 |
| 4 | TXD | O | 3.3V的UART发送 |
| 5 | DA | O | DA输出 |
| 6 | AGND | － | 音频信号负极 |
| 7 | SP- | O | 喇叭负极 |
| 8 | SP+ | O | 喇叭正极 |

说明：

（1）无论电源正极是3.3V还是5.0V供电，RXD和TXD都是3.3V电压，因为模块内主芯片固定工作在3.3V电压，功放电路工作在VDD电压，电源至少能够提供0.5A的电流，当音量较大或VDD低于3.6V时建议在VDD和GND之间外接一个至少470uF电容（若用户系统内还有其他电路，建议给本模块单独供电）。

（2）DA和AGND之间接1K欧可调电阻用于硬件调节音量，不接电阻时音量最大，当VDD低于3.6V时必须接一个不大于300欧的电阻以免失真。DA和AGND还可用于外接用户功放电路以获得更大音量。

（3）SP+和SP-之间建议接4欧/3W或3欧/5W全频喇叭，连接喇叭的电线少于20厘米并且不能太细。模块内功放芯片带有短路保护，当发现SP+和SP-之间或对地短路时会自动关闭（通常播放时插拔喇叭可能出现此问题），此时重新按键或通信控制播放即可恢复正常。模块内功放芯片工作在D类模式时，对辐射有严苛要求的应用场景建议SP+和SP-引脚分别对AGND增加LC滤波后再连接喇叭（滤除D类功放的高频分量）。

- 指示灯

模块内有一个红色LED指示灯，用于指示模块工作状态，具体说明如下：

| 工作模式 | 操作或状态 | 指示灯 |
| --- | --- | --- |
| 上电初始化 | 硬件故障 | 上电后连续快闪3次以上，必须立即断电并检修硬件 |
|  | 强制格式化后 进入正常工作 | 上电后连续快闪2次（首次使用或下载异常后会出现） |
|  | 进入正常工作 | 上电后快闪1次 |
| 正常工作 | 正在下载文件 | 持续慢闪，下载结束后熄灭 |
|  | 正在播放文件 | 持续点亮，播放结束后熄灭 |

备注：快闪是2Hz频率的闪烁、慢闪是0.5Hz频率的闪烁。

# 3. 通信协议

## 3.1 物理层

模块支持半双工异步串口通信，逻辑电平请参考前面的“电气特性->直流特性->数字I/O电压”。物理层数据以字节为单位发送或接收，每字节包含1位开始位、8位数据位、1位停止位，具体格式如下图（图中均为逻辑电平）：

## 3.2 应用层

### 3.2.1 基本帧格式

| 开始标志 | 命令/响应码 | 命令/响应长度 | 命令/响应内容 | 和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2B | 1B | 1B | nB | 1B |

说明：

- 2字节开始标志：固定为0x55+0xAA，本协议中以“0x”开头的数值都是十六进制数。

- 1字节命令/响应码：具体参考后续章节。

- 1字节命令/响应长度：命令/响应内容的字节数，具体参考后续章节。

- n字节命令/响应内容：0≤n≤254，具体参考后续章节。

- 1字节和校验：校验范围从命令/响应码到和校验前的所有字节，校验方式为按字节累加（只取累加和的低8位，高位丢弃）。

- 本协议中多字节参数均以高字节在前的方式出现，1B表示1个字节、nB表示n个字节，D[0]表示字节的最低位（bit0）、D[6:3]表示字节的bit6-bit3四位，其它依此类推。

### 3.2.2 主机对模块的命令

| 命令 | 完整命令帧格式 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 通信速率设置命令 | 0x55+0xAA+0x01+0x01+ 1B速率参数+1B和校验 | 参数说明： - 1B速率参数：有效值0～4，其中0表示测试通信速率、1表示115.2Kbps（上电缺省）、2表示230.4Kbps、3表示345.6Kbps、4表示518.4Kbps。 主机切换速率说明： （1）主机发送速率参数为0的命令用于测试当前速率是否能通信成功。 （2）主机发送速率参数为1～4的命令用于切换模块的通信速率，模块收到后先以原速率响应主机，然后修改自身通信速率到速率参数指定的新速率，主机收到模块响应确认设置成功以后至少延迟10ms才能使用新的速率进行通信。 |
| 读取存储信息命令 | 0x55+0xAA+0x02+0x00+1B和校验 | 本命令用于读取文件总数、存储器剩余空间（存储块数量）。 |
| 播放文件命令 | 0x55+0xAA+0x03+0x0B+ 1B数字音量+1B重复次数+1B重复停顿时间+8B八个待播放文件+1B和校验 | 参数说明： - 1B数字音量：有效值0～3（最大音量为0，上电缺省2，音量计算公式为1/2n，最小音量n=3是最大音量的1/8）。 - 1B重复次数：0表示立即停止播放、1～9表示循环播放最多9次、10以上的数值表示无限次循环播放。 - 1B重复停顿时间：八个文件播放一遍后再次重复播放的间隔停顿时间（以0.1秒为单位，最大25.5秒）。 - 8B八个待播放文件：每个字节表示一个待播放文件，其中数值1～240表示文件序号、其他值表示无待播放文件。 注意：本命令一旦被执行，模块先停止播放旧文件，再执行本命令播放新文件。 当重复次数不为0时第一个待播放文件必须有效（即文件序号在1～240之间并且该文件存在），否则被视为没有可播放文件并以文件异常响应。 |
| 读取文件信息命令 | 0x55+0xAA+0x04+0x01+ 1B文件序号+1B和校验 | 参数说明： - 1B文件序号：有效值1～240。 注意：本命令一旦被执行，模块立即停止当前播放。 若文件不存在则以文件异常响应。 |
| 创建文件命令 | 0x55+0xAA+0x05+0x03+ 1B文件序号+2B总页数+1B和校验 | 参数说明： - 1B文件序号：参考“读取文件信息命令”。 - 2B总页数：文件所包含的存储页数，有效值1～65024。文件长度必须是256字节（一个存储页大小）的整数倍。 注意：本命令一旦被执行，模块立即停止当前播放。创建文件成功后键盘无效，直到收到关闭文件命令或格式化命令退出文件下载状态才重新响应键盘。 若文件总页数超出存储器剩余空间则以存储器空间不足响应。主机必须先发送本命令给模块，成功创建指定序号的文件以后，主机才能发送写入文件命令，完成该文件的全部数据写入以后主机必须发送关闭文件命令，否则写入的文件可能出现异常。如果主机发送本命令时模块正创建另一个文件（即未关闭上次创建的文件），则模块以文件异常响应，此时必须先关闭原文件。如果主机发送本命令时创建的文件是已经存在的文件，则模块仍然以文件异常响应，此时必须先删除原文件才能重新创建。 |
| 写入文件命令 | 0x55+0xAA+0x06+0x83+ 2B页序号+1B半页标志+128B半页数据+1B和校验 | 参数说明： - 2B页序号：页序号为0表示写入首页、页序号最大值为创建文件命令里的总页数-1，页序号必须逐渐递增（发送完前后两个半页时页序号加1），否则视为无效参数。 - 1B半页标志：为0表示前半页、其他值表示后半页。主机必须先发送前半页数据，模块在接收到后半页数据时写入一页数据到存储器并递增页序号。注意：模块仅在完整的一页数据写入存储器时才响应主机，即主机连续发送前半页和后半页两帧数据，然后等待模块发送响应。 - 128B半页数据：一页包含256字节。 注意：本命令一旦被执行，模块立即停止当前播放。 本命令执行过程中如果遇到存储器擦写失败则以存储器访问异常响应、发现存储器写满了则以存储器空间不足响应，主机收到存储器访问或空间不足的异常响应后应立即关闭文件再删除该文件，然后主机可以重新创建文件或终止下载。如果主机没有先创建文件而直接发送本命令，则以文件异常响应。 |
| 关闭文件命令 | 0x55+0xAA+0x07+0x00+ 1B和校验 | 注意：本命令一旦被执行，模块立即停止当前播放。 本命令用于关闭当前正在创建或写入的文件，关闭文件后无法再写入文件。如果当前没有正在创建或写入的文件，则直接发送关闭文件响应。如果文件未写完而提前关闭文件，可能导致文件异常，这种情况建议关闭文件后主机发送删除文件命令。 |
| 删除文件命令 | 0x55+0xAA+0x08+0x01+ 1B文件序号+1B和校验 | 参数说明： - 1B文件序号：参考“读取文件信息命令”。 注意：本命令一旦被执行，模块立即停止当前播放。 如果正在创建或写入文件，则以文件异常响应。 |
| 格式化命令 | 0x55+0xAA+0x09+0x00+ 1B和校验 | 注意：本命令一旦被执行，模块立即停止当前播放。 本命令用于删除存储器中所有文件，如果正在创建或写入文件则先强制关闭文件再全部删除。 |
| 快速写文件命令 | 0x55+0xAA+0x0E+0xCB或0x3B+2B页序号+1B半页标志+200B或56B半页数据+1B和校验 | 参数说明： - 2B页序号：与写入文件命令相同。 - 1B半页标志：与写入文件命令相同。注意：模块仅在接收到半页标志为0xFF的后半页时才响应主机。主机可以连续发送多页数据，仅在最后一页将后半页标志写入0xFF以查看多页写入情况，注意：每一块存储器空间（即64KB）被写满后主机必须发送一次标志为0xFF的后半页，建议以1KB固定大小（或者2/4/8/16KB）进行快速多页写入。 - 200B或56B半页数据：前半页固定200B，后半页固定56B。 注意：本命令一旦被执行，模块立即停止当前播放。 本命令与写入文件命令的主要区别就是多页写入后才需要模块响应一次，这样可减少通信交互频率，本命令更适合具有大容量通信缓存的主机。 |
| 读取目录和索引表命令 | 0x55+0xAA+0x0F+0x01+ 1B半页序号+1B和校验 | 参数说明： - 1B半页序号：目录和索引共512字节，每次读半页128字节，因此半页序号有效值为0～3。 说明：前256B为目录，后256B为索引。 目录中地址1～240字节表示相应序号的文件状态（地址0和240～255无意义），当地址1的字节内容小于254时表示文件1存在并有效。通过查看目录可获得240个文件是否存在或有效。 索引中地址0～253字节表示对应存储块的使用情况（最多254个存储块），当地址0的字节内容小于255时表示存储块0已经被使用。通过查看索引可获得剩余存储空间信息。 |

备注：表中红色字为命令码。

### 3.2.3 模块对主机的响应

| 响应 | 完整响应帧格式 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 通信速率设置响应 | 0x55+0xAA+0x01+0x01+ 1B速率参数+1B和校验 | 参数说明 - 1B速率参数：与“通信速率设置命令”速率参数相同数值。 |
| 读取存储信息响应 | 0x55+0xAA+0x02+0x02+ 1B文件数量+1B剩余存储块数量+1B和校验 | 参数说明 - 1B文件数量：有效文件数。 - 1B剩余存储块数量：一个存储块64KB能够存储约8秒的音频数据。注意：每个音频文件最后一个存储块可能只使用一部分而导致空间浪费。 |
| 播放文件响应 | 0x55+0xAA+0x03+0x01+ 1B文件错误码+1B和校验 | 参数说明： - 1B文件错误码：为0表示没有错误、不为0表示文件错误（1-文件异常、2-存储器空间不足、3-存储器访问异常）。 |
| 读取文件信息响应 | 0x55+0xAA+0x04+0x41+ 1B文件错误码+64B文件信息+1B和校验 | 参数说明： - 1B文件错误码：参考“播放文件响应”。 - 64B文件信息：1B文件名字符串长度+60B文件名字符串+3B文件内音频数据字节数。 |
| 创建文件响应 | 0x55+0xAA+0x05+0x01+ 1B文件错误码+1B和校验 | 参数说明： - 1B文件错误码：参考“播放文件响应”。 |
| 写入文件响应 | 0x55+0xAA+0x06+0x01+ 1B文件错误码+1B和校验 | 参数说明： - 1B文件错误码：参考“播放文件响应”。 |
| 关闭文件响应 | 0x55+0xAA+0x07+0x00+ 1B和校验 |  |
| 删除文件响应 | 0x55+0xAA+0x08+0x01+ 1B文件错误码+1B和校验 | 参数说明： - 1B文件错误码：参考“播放文件响应”。 |
| 格式化 响应 | 0x55+0xAA+0x09+0x00+ 1B和校验 |  |
| 快速写文件响应 | 0x55+0xAA+0x0E+0x01+ 1B文件错误码+1B和校验 | 参数说明： - 1B文件错误码：参考“播放文件响应”。 |
| 读取目录和索引表响应 | 0x55+0xAA+0x0F+0x81+ 1B半页序号+128B半页内容+1B和校验 | 参数说明： - 1B半页序号：与“读取目录和索引表命令”半页序号相同数值。 - 128B半页内容：指定半页序号的128字节目录和索引表内容。 |

备注：表中红色字为响应码（与对应的命令码相同）。

### 3.2.4 应用层协议通信过程

- 应用层协议为问答式，无论主机还是模块均以帧为单位进行通信，即主机先发送命令帧、然后模块处理命令并发送响应帧。

- 只有在开始标志、命令码、命令长度、和校验都正确并且所有参数都在有效值范围内时模块才进行协议处理（否则直接丢弃），对于命令正确但执行过程中出现的异常在响应内容里以其他方式向主机汇报（譬如：文件错误），保留或未使用的字节和位被忽略（不作有效性判断）。

- 应用层协议过程有严格的超时机制作为通信保障：（1）主机在一个命令帧内的字节发送间隔时间不得超过100ms，否则模块会因为字节等待超时而丢弃已接收的数据；（2）模块发送一个响应帧的字节间隔时间最大也不会超过100ms，正常情况下几乎没有间隔时间（即连续的数据位流）；（3）我们把模块从接收完命令帧到开始发送响应帧之间的时间差称为“响应延迟”（即命令处理时间，用Tc表示，写入文件命令和快速写文件命令Tc≤2000ms，其他命令Tc≤500ms），主机与模块的通信传输延迟时间用Td表示（此时间主要由通信速率和硬件延迟决定），主机发送命令后等待至少Tc+2*Td时间，若未收到响应则认为命令发送失败。

- 主机下载一个音频文件的过程：

（1）主机发送关闭文件命令，不管当前是否正在创建或写入文件，都会强制关闭文件。如果主机能够确保当前没有正在创建或写入文件，则可以跳过本步骤。

（2）主机发送删除文件命令，不管该序号的文件是否存在，都会强制删除。如果主机能够确保该序号的文件不存在，则可以跳过本步骤。

（3）主机发送创建文件命令（文件序号与上一步的相同）。如果出现文件异常，则返回执行前两步，然后继续执行本步骤重新下载或者终止下载。如果出现存储器空间不足，则必须终止下载。

（4）主机连续发送写入文件命令或快速写文件命令直到一个音频文件全部写完。如果出现存储器访问异常，则返回执行前两步，然后终止下载或者继续执行第三、第四步重新下载。

（5）主机发送关闭文件命令结束当前文件的下载，如果需要继续下载其他文件，则重新从第一步开始。

建议：主机用较高的通信速率下载文件以减少下载时间，播放文件则使用缺省最低速率更可靠。

# 4. 音频文件格式

本模块使用16bit@16KHz的wav格式单声道音频数据做音源，其他音频格式（MP3等）可以通过我们提供的音频格式转换工具转换为上述wav格式，使用模块配套的计算机管理软件将上述wav格式文件压缩为模块支持的bin格式二进制音频文件后即可使用通信协议进行下载。

模块内以存储块为单位管理存储空间，共254个存储块，每个存储块为64KB（能存放约8秒音频），为避免空间浪费，每个音频文件的时间长度最好是8秒的整数倍，这样可以达到约33分钟的最大存储容量。

# 5. 计算机管理软件

（图一：计算机文件管理）

- 本软件与串口语音模块配套使用，正确连接模块与计算机并给模块加电，运行本软件。首先选择通信串口（不知道串口号时可以通过windows操作系统的“控制面板->设备管理器->端口(COM和LPT)”来查看），点击“通信连接设备”按钮，软件将自动检测该串口是否已连接语音模块并自动匹配通信速率（模块上电后速率为115.2Kbps）。然后可以设置速率并点击“通信速率设置”按钮对速率进行设置。

- 上面图一是计算机文件管理界面，具体说明如下：

  - 右上角“导入wav文件”按钮用于选择一个16bit@16KHz的单声道wav格式文件将其压缩为模块所支持的bin格式二进制音频文件，压缩后的音频文件保存在bin子文件夹内（如下图，windows资源管理器里本软件及子文件夹）。

  - 在“计算机音频文件”列表里点击鼠标右键弹出功能菜单（如下图），对当前所选序号的文件进行新增或修改、删除、下载（或快速下载），也可以对列表内全部文件进行删除、下载（或快速下载），还可以读取或保存列表文件（列表文件名默认为File.lst，每个列表文件存储240个音频文件信息）。此外，对某个序号的文件直接双击鼠标左键也可以进行新增或修改。

- 下面图二是串口通信管理设备界面，具体说明如下：

  - “串口播放多文件”用于演示播放文件命令（通信协议内命令，以下相同）。

  - “串口读存储信息”用于演示读取存储信息命令。

  - “串口读索引表”用于演示读取目录和索引表命令，读取的目录和索引保存在DirFat.bin文件中。

  - “串口读文件目录”用于演示读取文件信息命令。

  - “串口删除文件”用于演示关闭文件命令和删除文件命令。

  - “串口格式化设备”用于演示格式化命令。

  - 对某个序号的文件直接双击鼠标左键也可演示播放文件命令（单个文件播放1遍）。

（图二：串口通信管理设备）