CMV-OSDG字符叠加芯片

用户手册

（音视讯达）

联系人：	支先生

业务QQ：  417334344

E-Mail：	zzsir2000@yahoo.com.cn

网  站：  http://www.avc-studio.com.cn

版本说明：

| 版本号 | 发布日期 | 版本说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.21 | 2018/08/08 | 修正 |
| V1.20 | 2014/03/28 | - 增加DMA直接访问显示内存的功能 - 增加水平/垂直绘制直线功能 - 内部1000个常用汉字可定制下载（目前仅提供黑体字） - 开机静态命令由外部存储器移至芯片内部存储器，每条静态命令后的暂停时间由0—255秒（时间单位1秒）变更为0—25.5秒（时间单位0.1秒） |
| V1.10 | 2014/02/18 | - 增加外部存储器下载开机静态命令 |
| V1.00 | 2013/12/01 | - 产品正式发布 |

备注：版本号由三个数字组成，格式为A.BC：其中A为产品代别（如：1表示第一代产品）；B为主版本号，表示功能的增加或显著增强；C为子版本号,表示对主版本的完善或修正。

目录：

1. 概述	4

1.1 主要功能特点	4

1.2 产品型号	5

2. 电气特性	6

2.1 极限参数	6

2.2 直流特性	6

3. 通信协议	6

3.1 物理层协议	6

3.2 应用层协议	7

3.2.1 基本帧格式	7

3.2.2 主机对芯片的命令	7

3.2.3 芯片对主机的响应	10

3.2.4 虚拟屏幕和显存、位图格式	11

3.2.5 应用层协议通信过程	12

4. 芯片实物图与演示系统	13

4.1 芯片实物图	13

4.2 字符叠加模块	14

4.3 计算机管理软件	16

4.4 字符叠加效果图	17

附录1. 字符编码与字库	18

附录1.1 ASCII码字符	18

附录1.2 全角符号	19

附录1.3 缺省常用汉字库	19

附录1.4 外部扩展大汉字库	20

# 1. 概述

CMV-OSDG字符叠加芯片实现在模拟视频信号上叠加文本和图形的功能，支持标准CVBS信号（PAL/NTSC制式）。本芯片采用虚拟屏幕技术，将视频显示区域虚拟为一个320*240的显示屏，用户可以在此虚拟显示屏上显示日期时间、文本、直线、图象信息，DMA直接访问内存可实现一些高级或特殊应用；支持两种颜色和四种显示模式，能够内部产生灰度级视频；芯片内置16点阵ASCII码和1000个GB2312常用汉字（黑体，常用汉字可定制下载），通过外接SPI存储器支持16点阵和20点阵的GB18030大汉字库（包括所有简/繁体汉字，可选多种字库）；UART串口可以很方便与其他电路接口。本芯片具有叠加功能强大、控制方便、可扩展性强等特点，满足不同行业和领域的字符叠加应用要求。

本手册全部修改、发布和所有权归音视讯达创办人所有，请关注网站或联系我们以获得最新资料。

## 1.1 主要功能特点

- 本芯片实现在模拟视频信号（PAL或NTSC制式）上叠加文本符号和图象的功能，视频信号的制式由特定引脚设置。

- 本芯片采用虚拟屏幕技术，将模拟视频显示区域映射成一个分辨率为320*240的虚拟屏幕，用户可以在这个虚拟屏幕的任意位置写入日期时间和文本图象内容，超出虚拟屏幕的内容将被自动裁减掉。

- 当没有外部视频信号时能自动产生灰色视频信号继续显示叠加的信息，外部视频信号是否有效由专门的引脚给出指示并用作内、外视频源切换的控制信号（需外部电路配合）。

- 支持设置虚拟屏幕相对模拟视频显示区域的行、列偏移以使虚拟屏幕处于实际显示区域的中央位置，本功能用于适应各种外部行/场同步分离电路和不同制式的视频输入信号，调整范围为行偏移0—15、列偏移0—15，内、外视频信号可分别设置此参数。

- 支持使能/禁止字符叠加（缺省使能），芯片上电后会自动显示前景色和背景色组成的虚拟屏幕边框以方便用户校准虚拟屏幕到实际视频显示的中央。

- 支持两种不同的显示颜色：前景色和背景色（由外部硬件决定颜色，通常前景色为白色、背景色为黑色）。可组合成四种显示模式：前景色显示、背景色显示、前景色加背景色边框显示、背景色加前景色边框显示。

- 支持日期时间和字符叠加显示的字符间距设置，范围为0—15点；支持区域或全屏清除功能，可以清除指定矩形区域内已叠加的文本和图象内容（日期时间除外）。

- 内置RTC时钟，每小时计时误差<1秒（建议每天至少校时1次）；支持日期和/或时间的显示，日期格式为“年/月/日”、时间格式为“时:分:秒”（分隔符号可设置，年份可选2位或4位数字），上电缺省为2000年01月01日12时整（掉电后无法保持时间）。

- 内置字库包括：96个8*16点阵ASCII码、最多1023个16*16点阵常用GB2312汉字（黑体，汉字可用户定制下载）。

- 支持外接2M字节SPI存储器扩展字库，外部字库支持16*16和20*20点阵两种大小的字体，包括96个ASCII码、188个国标A1/A3区全角符号、国标GB18030大汉字库（可显示所有繁体字和生僻字），可选黑体、宋体、幼圆三种字库。外部字库既可以通过芯片的UART串口通信下载，也可通过其他方式预先写入SPI存储器。

- 支持单色位图图象显示，除支持上述四种显示模式外，还允许以覆盖或重叠模式显示；使用图象方式可以显示任意大小的汉字、符号和图形标志（图像大小受限于通信协议帧长度）。

- 支持直线绘制功能，可设置图层（前景色或背景色）、直线模式（水平或垂直）、线条宽度（1-7像素）、线条长度、起始的左上角坐标等参数。建议：线条至少2个像素宽。

- 支持DMA直接访问显存，可设置图层（前景色或背景色）、显示模式（覆盖或与原数据异或）、连续写入字节数、间隔字节数、显示缓存起始地址等参数。用于大图形显示和高级应用（如：动画、滚动广告等效果）。

- 内部存储器提供最大1K字节的静态命令存储空间，芯片每次复位后自动执行静态命令，用于实现个性化开机画面（如：设置显示参数、初始化界面等）。静态命令与通信协议中的命令格式基本相同，仅在每条通信命令后额外增加一个字节的时间参数（表示当前命令执行后暂停0—25.5秒，时间单位为0.1秒），注意：只有当静态命令全部执行完毕后才能进行通信，因此要慎重使用暂停时间参数（通常设置为0）。

- 提供UART串口通信，UART速率从9.6K—345.6Kbps七级可调（缺省57.6Kbps）。

- 封装：LQFP-48；工作电压：2.7—3.6V；工作电流：平均约50mA、最大<100mA；工作温度：-40℃—+85℃。

## 1.2 产品型号

| 子型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| OSDG | 基本型 |
| OSDG(xxx) | 定制型，其中xxx为客户编码 |

备注：以上产品均内置8*16点阵ASCII码和最多1023个GB2312黑体汉字。

# 2. 电气特性

## 2.1 极限参数

| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 | VDD-GND | -0.3 | +4.0 | V |
| 工作温度 | TOP | -40 | +85 | ℃ |
| 存储温度 | TSTG | -50 | +100 | ℃ |

注意：不要超出上表所列的环境条件，否则芯片可能无法正常工作甚至受损坏。

## 2.2 直流特性

| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | VDD | +2.7 | +3.3 | +3.6 | V | +25℃ |
| I/O电压 | VH | +2.4 | VDD | VDD+0.3V | V | +25℃ |
|  | VL | -0.3 | 0 | +0.8 | V | +25℃ |
| 行/场同步信号输入(5V兼容) | VH | +2.4 | — | 5.5V | V | +25℃ |
|  | VL | -0.3 | 0 | +0.8 | V | +25℃ |
| 工作电流 | IOPR | — | 50 | 100 | mA | VDD=3.3V，无负载 |

# 3. 通信协议

## 3.1 物理层协议

采用3.3V的UART接口，支持半双工异步通信，传输距离<0.5米，最高速率345.6Kbps，主机通信速率最大允许误差范围：±2%。串口收、发的数据都以8位数据（字节）为单位，1位开始位、1位停止位，无奇偶校验和硬件流控制。同一帧命令/响应内的字节间隔时间必须<100ms。每个字节的传输形式如下：

## 3.2 应用层协议

### 3.2.1 基本帧格式

| 开始标志 | 命令/响应码 | 命令/响应长度 | 命令/响应内容 | 和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2B | 1B | 1B | nB | 1B |

说明：

- 2字节开始标志：固定为0x55+0xAA。

- 1字节命令/响应码：具体参考后续章节。

- 1字节命令/响应长度：命令/响应内容的字节数，具体参考后续章节。

- n字节命令/响应内容：1≤n≤254，具体参考后续章节。

- 1字节和校验：校验范围从命令/响应码到和校验前的所有字节，校验方式为按字节累加（只取累加和的低8位，高位丢弃）。

- 本协议中多字节参数均以高字节在前的方式出现，1B表示1个字节、nB表示n个字节。

### 3.2.2 主机对芯片的命令

| 命令 | 完整命令帧格式 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统控制 | 0x55+0xAA+0x01+0x01+1B系统控制码+1B和校验 | - 1B系统控制码：=0x00速率测试；=0x01-0x07设置7级通信速率（9.6K/19.2K/38.4K/57.6K/ 115.2K/230.4K/345.6Kbps，缺省57.6K）。其他值无效（下同）。 |
| 参数设置 | 0x55+0xAA+0x02+0x03+1B叠加参数+1B行偏移+1B列偏移+1B和校验 | - 1B叠加参数：D[5:0]保留为0；D[6]=0芯片不发送响应帧、=1发送响应帧（缺省）；D[7]=0 禁止叠加、=1使能叠加（缺省）。 - 1B行偏移：D[7:4]内部视频行偏移；D[3:0]外部视频行偏移，设置范围0-15，PAL缺省8、NTSC缺省2。 - 1B列偏移：D[7:4]内部视频列偏移；D[3:0]外部视频列偏移。设置范围0-15，缺省8。 |
| 日期时间设置 | 0x55+0xAA+0x03+0x06+6B日期时间（年月日时分秒）+1B和校验 | 6字节的日期时间如下： - 1B年：取值0x00-0x63表示2000-2099年。 - 1B月：取值0x01-0x0C表示1-12月。 - 1B日：取值0x01-0x1F表示1-31天，非润月时的29、30可能是无效数值。 - 1B时：取值0x00-0x17表示0-23时。 - 1B分：取值0x00-0x3B表示0-59分。 - 1B秒：取值0x00-0x3B表示0-59秒。 备注：缺省为2000年01月01日12时整。 |
| 日期叠加 | 0x55+0xAA+0x04+0x06+1B叠加参数+2B水平坐标+2B垂直坐标+1B分隔符+1B和校验 | - 1B叠加参数：D[3:0]字符间距（以点为单位，缺省为0）；D[4]=0隐藏日期（缺省）、=1显示日期；D[5] =0两位年份、=1四位年份；D[7:6]=0前景色显示、=1背景色显示、=2前景色加背景色边框显示、=3背景色加前景色边框显示。 - 2B水平坐标：有效值0-319（高字节在前）。 - 2B垂直坐标：有效值0-239（高字节在前）。 - 1B分隔符：缺省为“/”，可设置任意ASCII码。 |
| 时间叠加 | 0x55+0xAA+0x05+0x06+1B叠加参数+2B水平坐标+2B垂直坐标+1B分隔符+1B和校验 | - 1B叠加参数：D[3:0]字符间距（以点为单位，缺省为0）；D[4]=0隐藏时间（缺省）、=1显示时间；D[5]保留为0；D[7:6]=0前景色显示、=1背景色显示、=2前景色加背景色边框显示、=3背景色加前景色边框显示。 - 2B水平坐标：有效值0-319（高字节在前）。 - 2B垂直坐标：有效值0-239（高字节在前）。 - 1B分隔符：缺省为“:”，可设置任意ASCII码。 |
| 字符叠加 | 0x55+0xAA+0x06+1B命令长度+1B叠加参数+2B水平坐标+2B垂直坐标+nB字符串（0＜n≤40）+1B和校验 | - 1B叠加参数：D[3:0]字符间距（以点为单位）； D[4]=0使用16点阵字体、=1使用20点阵字体；D[5]=0使用内部字库、=1使用外部字库；D[7:6]=0前景色显示、=1背景色显示、=2前景色加背景色边框显示、=3背景色加前景色边框显示。 - 2B水平坐标：有效值0-319（高字节在前）。 - 2B垂直坐标：有效值0-239（高字节在前）。 - nB字符串：待叠加的字符串，每行最多能显示20个汉字或40个ASCII码信息，因此字符串最大长度为40字节。 注意：字符带边框叠加时会额外占据上下左右各1个像素且字符间距强制至少为1，清除时需注意。 |
| 图象叠加 | 0x55+0xAA+0x07+1B命令长度+1B叠加参数+2B水平坐标+2B垂直坐标+1B图象宽+1B图象高+nB图象位图信息（0＜n≤247）+1B和校验 | - 1B叠加参数：D[4:0]保留为0；D[5]=0覆盖叠加、=1重叠叠加；D[7:6]=0前景色显示、=1背景色显示、=2前景色加背景色边框显示、=3背景色加前景色边框显示。 - 2B水平坐标：同字符叠加命令。 - 2B垂直坐标：同字符叠加命令。 - 1B图象宽：有效值1-255。 - 1B图象高：有效值1-240。 - nB图象位图信息：以水平8点为一个字节（低位在左），不足8点也仍然占用一个字节（未使用的高位必须为0），字节顺序为水平左到右、垂直上到下逐行存储。 备注：图象宽和高要与位图信息内容字节数一致。 |
| 清除叠加 | 0x55+0xAA+0x08+0x09+1B清除参数+2B左上角水平坐标+2B左上角垂直坐标+2B右下角水平坐标+2B右下角垂直坐标+1B和校验 | - 1B清除参数：D[0]=0不清除前景色、=1清除前景色；D[1]=0不清除背景色、=1清除背景色；D[7:2]保留为0。 - 2B左上角水平坐标：同字符叠加命令。 - 2B左上角垂直坐标：同字符叠加命令。 - 2B右下角水平坐标：同字符叠加命令。 - 2B右下角垂直坐标：同字符叠加命令。 注意：清除命令不会影响日期时间的叠加显示。 |
| 直线绘制 | 0x55+0xAA+0x09+0x07+1B直线参数+2B左上角水平坐标+2B左上角垂直坐标+2B直线长度+1B和校验 | - 1B直线参数：D[0]=0前景色、=1背景色；D[3:1]保留为0；D[6:4]线条宽（1-7像素）；D[7]=0水平线条、=1垂直线条。 - 2B左上角水平坐标 - 2B左上角垂直坐标 - 2B直线长度：超出屏幕范围被截取。 |
| DMA访问 | 0x55+0xAA+0x0A+1B命令长度+1B控制参数+1B连续字节数+1B间隔字节数+2B显存起始地址+nB显示信息（0＜n≤249）+1B和校验 | - 1B控制参数：D[0]=0前景色、=1背景色；D[6:1]保留为0；D[7]=0直接覆盖、=1与原显示内容做异或运算。 - 1B连续写入字节数：每次取若干字节写入显示缓存（不能为0）。 - 1B间隔字节数：每次写入连续字节后间隔一定字节再写入。本参数和连续字节参数用于实现在显示缓存中间隔性的写入数据（如：显示一张较大图片时连续写入31个字节再间隔9个字节就实现自动寻址到下一个点行处了，因为对于320点的屏宽每个点行占用40个字节）。 - 2B显存起始地址：前景色或背景色各使用约10K字节的显示缓存，按左到右、上到下顺序存储。 - nB显示信息：相应位为1则该像素显示。 注意：必须以字节对齐，未使用的位必须填充0。 |

备注：表中红色字节为命令码。

### 3.2.3 芯片对主机的响应

| 响应 | 完整响应帧格式 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统控制 | 0x55+0xAA+0x01+0x01+1B系统控制响应+1B和校验 | - 1B系统控制响应：=0x00主机命令参数错误；=0x01-0x07芯片通信速率（参考系统控制命令）。其他值无效（下同）。 |
| 参数设置 | 0x55+0xAA+0x02+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 日期时间设置 | 0x55+0xAA+0x03+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 日期叠加 | 0x55+0xAA+0x04+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 时间叠加 | 0x55+0xAA+0x05+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 字符叠加 | 0x55+0xAA+0x06+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 图象叠加 | 0x55+0xAA+0x07+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 清除叠加 | 0x55+0xAA+0x08+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 直线绘制 | 0x55+0xAA+0x09+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| DMA访问 | 0x55+0xAA+0x0A+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |

备注：表中红色字节为响应码（与对应的命令码相同）。

### 3.2.4 虚拟屏幕和显存、位图格式

- 虚拟屏幕和显存

上图中淡绿色为视频显示区域（即显示器可视区域）、淡蓝色为虚拟屏幕区域、淡红色为虚拟屏幕被划分为宽*高=320*240像素的分辨率，图中灰色的“中”字为叠加汉字的示意图，设置行/列偏移可调整虚拟屏幕到视频显示区域的中央。

虚拟屏幕区域支持两种颜色：前景色和背景色，因此就有两个全屏显示缓存：前景色显存和背景色显存，分别保存两种颜色的叠加信息（文字或图形）。DMA访问显存时以字节偏移0（BYTE0）访问显存第1行第1个字节（图中紫色部分，0-7表示第1行的0-7像素，该字节内0bit位对应像素0、7bit位对应像素7），以字节偏移1（BYTE1）访问显存第1行第2个字节（图中黄色部分，8-15表示第1行的8-15像素，该字节内0bit位对应像素8、7bit位对应像素15），依此类推DMA以字节偏移39（BYTE39）访问显存第1行的最后一个字节（即第40个字节，因为40*8=320像素宽）；DMA以字节偏移40（BYTE40）访问第2行第1个字节，直到最下面一行、最右边的最后一个字节。

- 位图格式

位图图像以从左到右、从上到下逐点逐行的存储和显示，下图是20*12像素的图像：

### 3.2.5 应用层协议通信过程

- 应用层协议为问答式，无论主机还是芯片均以帧为单位进行通信，即主机先发送命令帧、然后芯片处理命令、最后芯片在被允许时发送响应帧。

- 只有在开始标志、命令码、命令长度、和校验都正确或合法时字符叠加芯片才进行协议处理（否则直接丢弃），对于命令内容或参数错误的情况以主机命令参数错误响应。注意：协议能够设置的所有参数在芯片重新上电后均会恢复为缺省值（包括日期时间），用户可以用静态命令实现初始参数配置（如：叠加区域的行/列偏移、清屏、显示LOGO信息等）。

- 应用层协议过程有严格的超时机制作为通信保障：（1）主机在一个命令帧内的字节发送间隔时间不得超过100ms，否则芯片会因为字节等待超时而丢弃已接收的数据；（2）芯片在发送一个响应帧时的字节间隔时间最大不会超过100ms（与主机相同），正常情况下几乎没有间隔时间（即连续的数据位流）；（3）我们把芯片从接收完命令帧到开始发送响应帧之间的时间差称为“响应延迟”，芯片的最大响应延迟为500ms。当允许芯片发送响应帧时，主机发送命令后等待最大响应延迟若未收到任何有效的响应信息则可认为命令发送失败。注意：这里没有考虑通信传输延迟，如果使用了电平转换或接口转换之类的芯片或转接器，还应考虑传输延迟，如：USB转RS232转接器可能会产生高达几百毫秒级的传输延迟。

# 4. 芯片实物图与演示系统

## 4.1 芯片实物图

## 4.2 字符叠加模块

字符叠加模块说明：

- 模块内置2M字节的串行存储器（即支持16/20点阵的GB18030全部简/繁汉字库），配合计算机管理软件使用（参考后面章节）。

- 本模块完成全部字符叠加功能，只要给模块供电、UART串口发命令，即可实现字符叠加功能，模块直接连接模拟摄像头并输出叠加后的视频信号（如没有外部视频输入则CMV-OSDG芯片会自动产生灰色视频信号并实现字符叠加功能）。

- 模块为单电源供电，工作电压：3.3V±5%，工作电流：平均约75mA、最大<150mA，工作温度：-20 — +70℃，存储温度：-40 — +85℃，工作湿度：30—70%，模块尺寸：50*40mm（各种尺寸误差<1mm，模块可能因升级而改变尺寸参数，采购前请与我们联系确认）。

- 左边接口定义（最上面为第1脚）

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VDD | 电源正极（3.3V） |
| 2 | GND | 电源负极 |
| 3 | PalNtsc | CMV-OSDG芯片视频制式设置引脚（高或悬空为PAL、低为NTSC） |
| 4 | NC | 保留（必须悬空，下同） |
| 5 | ExValid | CMV-OSDG芯片的外部视频有效性输出引脚（高电平表示有效） |
| 6 | RXD | CMV-OSDG芯片的UART接收引脚 |
| 7 | TXD | CMV-OSDG芯片的UART发送引脚 |
| 8 | NC | 保留 |
| 9 | USER0 | 保留（CMV-OSDG芯片功能扩展引脚0） |
| 10 | USER1 | 保留（CMV-OSDG芯片功能扩展引脚1） |

- 右边接口定义（最上面为第1脚）

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NC | 保留 |
| 2 | NC | 保留 |
| 3 | NC | 保留 |
| 4 | NC | 保留 |
| 5 | NC | 保留 |
| 6 | NC | 保留 |
| 7 | NC | 保留 |
| 8 | BNC_IN | 外部视频输入 |
| 9 | BNC_OUT | 叠加视频输出 |
| 10 | NC | 保留 |

## 4.3 计算机管理软件

计算机管理软件主要功能：

- 本软件与演示板配套使用，请先执行“搜索设备…”，软件将自动搜索是否有包含CMV-OSDG芯片的设备连接到计算机上，搜索到设备后自动匹配串口速率并获取外部存储器信息。

- 软件操作界面的划分为：左上角是系统控制命令区，包括内部/外部字库下载、读芯片版本号等；左侧中间为参数设置区，用于执行日期时间设置和全局叠加参数设置命令（注意：使用本软件必须允许芯片发送响应，否则软件无法知道发送的命令是否被正确执行）；右上角为叠加命令区，用于执行日期时间、字符串、图象叠加、清除命令、直线和DMA叠加等高级应用；下面为通信数据记录区，用于记录软件操作过程中产生的通信交互数据以方便用户理解通信协议；最下面一行是软件运行状态提示，用于提示用户操作、标记软件运行状态、给出软件操作的执行结果等。

- 高级应用里“生成和下载静态命令”的使用方法：（1）将通信数据记录区里发送的命令复制到一个文本文件里（不要复制接收数据），在每条命令后面增加一个字节的时间参数（用两位16进制数表示，时间单位为0.1秒，表示0—25.5秒）并换行（标记命令结束）；（2）执行“生成和下载静态命令”，打开刚才生成的文本文件，软件将其转换为二进制配置文件User.cfg（与本软件在同目录下）；（3）软件提示是否下载配置文件到目标系统里，选择“是”下载，然后重启目标系统观察静态命令是否正常执行。

- 高级应用里“DMA方式发送全屏图形”的使用方法：点击后提示“打开全屏位图文件”，选择一个宽*高为320*240的单色位图（bmp格式），软件将该位图转换为OSDG芯片支持的DMA命令发送给芯片。

- 内部字库下载的使用方法：点击后提示“打开内部字库文件”，选择一个包含常用GB2312汉字的文本文件，软件将提取该文件中的前1023个GB2312汉字下载到芯片中，如果该文件中没有汉字则提示文件不合法。

## 4.4 字符叠加效果图

（外部视频叠加效果-黑体）

（内部视频叠加效果-黑体）

# 附录1. 字符编码与字库

芯片内置字库包括：96个8*16点阵半角ASCII码、最多1023个常用GB2312汉字（支持用户定制下载）。外部字库包括：96个8*16/10*20点阵半角ASCII码、188个16*16/20*20点阵全角符号、全部简/繁体汉字（GB18030字库），多种字体可选。

## 附录1.1 ASCII码字符

芯片支持96个ASCII字符，单字节编码范围：0x20—0x7F，参见下表：

| X= | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2X |  | ! | ” | # | $ | % | & | ’ | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| 0x3X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 0x4X | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 0x5X | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 0x6X | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 0x7X | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | ¦ | } | ~ |  |

备注：表中灰色背景的为目前支持的字符（下同）。

## 附录1.2 全角符号

芯片支持188个全角符号，双字节编码范围：0xA1A1—0xA1FE、0xA3A1—0xA3FE，见下表：

| X= | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA1AX |  |  | 、 | 。 | · | ˉ | ˇ | ¨ | 〃 | 々 | — | ～ | ‖ | … | ‘ | ’ |
| 0xA1BX | “ | ” | 〔 | 〕 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 〖 | 〗 | 【 | 】 |
| 0xA1CX | ± | × | ÷ | ∶ | ∧ | ∨ | ∑ | ∏ | ∪ | ∩ | ∈ | ∷ | √ | ⊥ | ∥ | ∠ |
| 0xA1DX | ⌒ | ⊙ | ∫ | ∮ | ≡ | ≌ | ≈ | ∽ | ∝ | ≠ | ≮ | ≯ | ≤ | ≥ | ∞ | ∵ |
| 0xA1EX | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ＄ | ¤ | ￠ | ￡ | ‰ | § | № | ☆ | ★ |
| 0xA1FX | ○ | ● | ◎ | ◇ | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ※ | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 |  |
| 0xA3AX |  | ！ | ＂ | ＃ | ￥ | ％ | ＆ | ＇ | （ | ） | ＊ | ＋ | ， | － | ． | ／ |
| 0xA3BX | ０ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | ： | ； | ＜ | ＝ | ＞ | ？ |
| 0xA3CX | ＠ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ | Ｉ | Ｊ | Ｋ | Ｌ | Ｍ | Ｎ | Ｏ |
| 0xA3DX | Ｐ | Ｑ | Ｒ | Ｓ | Ｔ | Ｕ | Ｖ | Ｗ | Ｘ | Ｙ | Ｚ | ［ | ＼ | ］ | ＾ | ＿ |
| 0xA3EX | ｀ | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | ｆ | ｇ | ｈ | ｉ | ｊ | ｋ | ｌ | ｍ | ｎ | ｏ |
| 0xA3FX | ｐ | ｑ | ｒ | ｓ | ｔ | ｕ | ｖ | ｗ | ｘ | ｙ | ｚ | ｛ | ｜ | ｝ | ￣ |  |

## 附录1.3 缺省常用汉字库

芯片出厂时预置1000个16*16点阵的常用GB2312汉字，参见下面：

阿爱安按案奥吧八巴把爸白百班般板版半办帮包保饱宝抱报悲北背贝倍备被本比笔毕闭必边编便变标表别宾兵冰病并拨波伯泊补不布步部才采彩菜参藏操草层查察差产场常长偿厂唱超朝车撤沉陈称城成程承吃持充冲初出除处川穿传船串窗床创垂春词此次从丛村存错达答打大带代待担单但弹当挡党倒导到道德得的灯登等低底地第帝弟点电店掉调顶定东动冻洞抖斗都独读度渡端短段断队对顿多恩而儿耳尔二发法翻反返范犯饭方房防放非飞费分份封风佛否夫福辅府复父负富附妇该改干赶感敢刚岗港高告哥歌格隔个各给根跟更工功公共够姑古骨故顾怪关官观管馆光广规轨贵国果过孩海害汉航毫好号喝和何合河黑很衡红侯候后呼乎胡湖护户花华画化话怀坏欢还换黄皇恢回会婚活火获或货击基机积迹激吉极辑集及急即级几己技计记既际继纪家加假价架驾监坚间检简见键箭件建将江讲降焦交郊脚角教较叫接街节结解姐界金今紧仅进近尽京惊精经警景静境镜竟究久九酒救旧就居局举聚据具距句剧觉决绝军卡开看考科可克刻客肯空控口哭苦库块快宽况拉来蓝兰劳老乐雷累类泪冷离理李里礼丽历利例立力联连脸练两量亮了料列林临零灵领另令留流六楼鲁路录旅律率绿乱伦论罗落洛妈码马吗买卖满慢忙毛么没每美门们梦迷米秘密面描秒民敏明名命模末莫默某母幕木目拿哪那纳南男难脑呢内能尼你逆年念娘您牛农弄女怕拍排牌派盘旁跑配朋皮匹片票品平屏坡破普曝期妻七其奇起器气汽千钱前墙强桥切且亲青轻清情请球求区曲取趣去圈权全却确群然让热人任认仍日容肉如入软锐若赛三散扫色森杀沙山善伤商上稍少摄社设身深神甚声生省胜圣师失诗十石时什食实识史使驶始式示士世事是适市室视试收手首守受输书属术树数双谁水税说斯思私司丝死四似松送苏素速诉算虽随岁索锁所他它她台太态谈堂特梯提题体天条跳铁厅听停亭庭通同童统痛投头突图土团推退托脱外玩完晚万王网往望忘微围为维委未味位卫温文闻问我屋无五午舞物务误西吸息希席习喜洗系戏细下先闲显险现县限线相香乡想响像向象消小校笑些协写芯新心信星兴刑型形行幸性修需须许序续选学雪血寻巡压牙亚烟严研言颜眼演验洋阳养样药要野也页业叶夜一医依衣遗仪疑已以艺易亿意义益议异因音银引隐印英应营影硬永用优由邮油游有友右又于余鱼雨与语域遇育预元原园员源远愿院约越月云运杂载再在早噪造责择则怎增曾展战站章张丈找照兆遮者这珍真镇征争整正政证支知之职直执值址指止只纸志至致置制智质治中钟终种重众周州洲主著助筑住注专转庄装状追准着资子自字踪总走足族祖组最左做作坐

## 附录1.4 外部扩展大汉字库

芯片支持外部扩展GB18030大汉字库，包括16点阵和20点阵两种字体，具体请查阅相关国家标准。