CMV-OSDH字符叠加芯片

用户手册

（音视讯达）

联系人：	支先生

业务QQ：  417334344

E-Mail：	zzsir2000@yahoo.com.cn

网  站：  http://www.avc-studio.com.cn

版本说明：

| 版本号 | 发布日期 | 版本说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.22 | 2018/08/08 | 修正 |
| V1.21 | 2014/03/28 | - 将每条静态命令后的暂停时间由0—255秒（时间单位1秒）变更为0—25.5秒（时间单位0.1秒） |
| V1.20 | 2014/03/18 | - 优化显存访问速度和四类信息区的刷新显示 - 增加内部字库多种字体可选下载（12/14/16点阵多种字体） - 开机静态命令由外部存储器移至芯片内部存储器（更适合单芯片） - 在矩形区域清除基础上增加了区域填充功能，配合外部电路和前景色加背景底的显示模式可实现透明背景叠加。 |
| V1.10 | 2014/02/18 | - 修正DMA访问只能显示上半屏的问题 - 增加外部存储器下载开机静态命令 - 增强两路A/D采集的功能，把两路开关量输出作为A/D报警 |
| V1.00 | 2013/12/01 | - 产品正式发布 |

备注：版本号由三个数字组成，格式为A.BC：其中A为产品代别（如：1表示第一代产品）；B为主版本号，表示功能的增加或显著增强；C为子版本号,表示对主版本的完善或修正。

目录：

1. 概述	4

1.1 主要功能特点	4

1.2 产品型号	6

2. 电气特性	6

2.1 极限参数	6

2.2 直流特性	7

3. 通信协议	7

3.1 物理层协议	7

3.2 应用层协议	7

3.2.1 基本帧格式	7

3.2.2 主机对芯片的命令	8

3.2.3 芯片对主机的响应	11

3.2.4 四类信息区的数据结构	12

3.2.5 虚拟屏幕和显存、位图格式	15

3.2.6 应用层协议通信过程	16

4. 芯片实物图与演示系统	17

4.1 芯片实物图	17

4.2 字符叠加模块	17

4.3 计算机管理软件	19

4.4 字符叠加效果图	20

附录1. 字符编码与字库	21

附录1.1 ASCII码字符	21

附录1.2 全角符号	22

附录1.3 外部扩展大汉字库	22

# 1. 概述

CMV-OSDH字符叠加芯片实现在模拟视频信号上叠加文本和图形的功能，支持标准CVBS信号（PAL/NTSC制式）。本芯片采用虚拟屏幕技术，将视频显示区域虚拟为一个410*280（PAL）或410*240（NTSC）的显示屏，用户可以在此虚拟显示屏上显示日期时间、文本、图象信息；支持两种颜色和八种显示模式，能够内部产生灰度级视频，提供4类信息区管理：日期时间、开关量输入/输出、A/D数据采集输入、文本自动换屏显示（可用户定制某些功能）；芯片内置12、14或16点阵GB2312汉字和ASCII码字库，支持内置静态命令；通过外扩SPI存储器支持大段广告文本、16和20点阵的GB18030大汉字库（全部简/繁体汉字，可选多种字体）；UART串口可以很方便与其他电路接口。本芯片具有叠加功能强大、控制方便、可扩展性强等特点，经客户定制后可实现单芯片字符叠加方案（即原来CPU+字库存储器+OSD三颗芯片，现在只需要OSDH一颗芯片），极大降低了应用成本。

本手册全部修改、发布和所有权归音视讯达创办人所有，请关注网站或联系我们以获得最新资料。

## 1.1 主要功能特点

- 本芯片实现在模拟视频信号（PAL或NTSC制式）上叠加文本符号和图象的功能，在没有外部视频信号时能自动产生灰色视频信号继续显示叠加的信息（需外部电路配合）。

- 本芯片采用虚拟屏幕技术，将视频显示区域映射成一个分辨率为410*280@PAL或410*240@NTSC的虚拟屏幕，用户可以在这个虚拟屏幕的任意位置写入文本或图象内容，超出虚拟屏幕的内容将被自动裁减掉。

- 本芯片采用图层技术，支持前景和背景两个图层并可由硬件设置图层颜色（通常前景色为白色、背景色为黑色，并且前景色优先显示），硬件还可设置背景色为透明背景视频。

- 上电时可以由特定引脚完成以下配置（均有内部上拉电阻）：（1）视频制式（PAL或NTSC）；（2）外部视频的行/场同步信号触发模式（上升沿或下降沿）；（3）串口通信协议集选择（缺省或用户定制）；（4）串口通信速率（9600/38400/115200/230400bps）。

- 一个外部视频信号有效性指示输出引脚（输出高表示外部视频有效），该引脚同时用做内/外部视频切换控制（需外部电路配合）。

- 支持软件进行如下设置：（1）使能/禁止叠加功能；（2）使能/禁止发送通信响应；（3）虚拟屏幕相对实际显示区域的行/列偏移（范围0—15），内/外部视频使用独立的行/列偏移设置；（4）支持四类信息区的显示和配置：日期时间信息区、开关量信息区、数据信息区、文本信息区。每个信息区可设置：是否使能、是否自动换行、是否自动对齐、是否两倍放大、内/外字库选择、16/20点阵字体选择（内部字库可能是12或14点阵）、叠加颜色、字符行/列间距、矩形区域等参数，每类信息区还有一些特有参数；其中后三类可用户定制。

- 日期时间信息区（2个，日期、时间各1个）：显示日期、时间信息，缺省日期格式为“年/月/日”（年份可选2位或4位数字）、时间格式为“时:分:秒”，日期和时间的分隔符设置，显示刷新频率1Hz。注意：屏幕上叠加的其他信息不要与日期时间区域重叠。

- 开关量信息区（5个，3个输入、2个输出或用户定制开关量信息）：显示输入、输出两类开关的状态信息（如：开关量输入/输出的高、低电平状态），采样频率和显示刷新频率均为2Hz，用户可定制状态触发事件。

- 数据信息区（2个，2路A/D输入或用户定制数值统计信息）：理论最大数值范围可达±2147483647（最多支持7位小数），两路12位A/D数值范围为0—4095、采样频率约100Hz、显示刷新周期1-255秒可设置（取多次采样数据的平均值显示），用户可以通过设置基准数值、缩放比例、小数位数等将A/D采样数值转化为需要的数据格式（如：温度等），还可以设置报警门限，在高于或低于门限时产生报警输出（使用两路开关量输出信息区）。

- 文本信息区（2个，2个广告文本或用户定制文本信息）：广告文本支持定时自动换屏（可用户定制触发换屏方式），可设置自动换屏时间1-255秒、重复循环次数1-254次（255表示无限循环），每个广告文本最大4K字节（本功能需要外部串行存储器，支持用户定制）。

- 支持三类直接叠加显示功能：（1）字符叠加，用于叠加由ASCII码、全角符号和国标汉字组成的字符串；（2）图象叠加，用于叠加客户自定义的符号或图形；（3）控制叠加，用于清除/填充矩形区域、直线绘制、DMA直接访问显存等。

- 字符叠加功能：8种显示模式（前景色/背景色/前景色加背景边/背景色加前景边/前景色加背景底/背景色加前景底/无前景色仅背景边/无背景色仅前景边）、是否两倍放大、字符行/列间距（0-15像素，注意：所有加边框或底色的叠加会额外占用上/下/左/右各1个像素）、是否自动对齐、是否自动换行、内/外字库选择、16/20点阵字体选择（内部字库可能是12或14点阵）、叠加区域的矩形坐标等参数。

- 图象叠加功能：支持8种显示模式（同文本叠加）、图形的宽和高（都必须≤48）、叠加区域的左上角坐标、是否允许屏幕边界裁减（如果不裁减则图形必须完全在虚拟屏幕之内）等参数。本功能可用于5*7点阵ASCII码、12—40点阵汉字等各种特殊字体。

- 控制叠加的矩形区域控制功能：图层选择（前景色或背景色）、图层清除或填充、是否带边框（用于带边框或底色的叠加显示）、矩形区域坐标等参数。应用技巧：当硬件被设计为透明背景时，使用矩形填充背景、前景色加背景底的显示模式可实现透明叠加功能。

- 控制叠加的直线绘制功能：图层选择（前景色或背景色）、直线模式（水平或垂直）、线条宽度（1-7像素）、线条长度、起始的左上角坐标等参数。建议：线条至少2个像素的宽度。

- 控制叠加的DMA直接访问显存功能：图层选择（前景色或背景色）、显示模式（覆盖或与原数据异或）、连续写入字节数、间隔字节数、显示缓存起始地址等参数。本功能可用于显示较大图形、滚动广告条、动画等高级个性化应用。

- 静态命令：芯片每次启动后自动执行内部存储器中用户预先下载的一些通信命令，用于实现个性化开机画面（如：设置显示参数、企业LOGO信息等）。静态命令与通信协议中的命令格式基本相同，仅在每条通信命令后额外增加一个字节的时间参数（表示当前命令执行后暂停0—25.5秒，时间单位0.1秒），注意：只有当静态命令全部被执行后才能进行通信，因此要慎重使用暂停时间参数（通常设置为0）。全部静态命令最多2000字节。

- 内部高精度计时器实现RTC时钟，每小时计时误差<1秒（建议每天至少校时1次），上电缺省为2000年01月01日12时整。

- 芯片内置12、14或16点阵GB2312汉字和ASCII码，以及20点阵ASCII码；可选多种字体（支持用户下载）。芯片可通过外部存储器扩展包含16和20点阵的ASCII码、国标A1/A3区全角符号、GB18030汉字库（支持全部简/繁体），可选下载多种字库。另外，可根据用户需要定制字体（最大40*40点阵）。

- 支持UART串口通信控制，速率为9600/38400/115200/230400bps（由特定引脚设置）。

- 封装：LQFP-64；工作电压：2.7—3.6V；工作电流：平均约50mA、最大<100mA；工作温度：-40℃—+85℃。

## 1.2 产品型号

| 子型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| CMV-OSDH | 标准型，分辨率为410*280@PAL或410*240@NTSC。 |
| CMV-OSDH(xxx) | 定制型（客户编码为“xxx”）。 |

备注：以上产品均内置ASCII和GB2312汉字，并支持内置静态命令下载。

# 2. 电气特性

## 2.1 极限参数

| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 | VDD-GND | -0.3 | +4.0 | V |
| 工作温度 | TOP | -40 | +85 | ℃ |
| 存储温度 | TSTG | -50 | +100 | ℃ |

注意：不要超出上表所列的环境条件，否则芯片可能无法正常工作甚至受损坏。

## 2.2 直流特性

| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | VDD | +2.7 | +3.3 | +3.6 | V | +25℃ |
| I/O电压 | VH | +2.4 | VDD | VDD+0.3V | V | +25℃ |
|  | VL | -0.3 | 0 | +0.8 | V | +25℃ |
| 行/场同步信号输入(5V兼容) | VH | +2.4 | — | 5.5V | V | +25℃ |
|  | VL | -0.3 | 0 | +0.8 | V | +25℃ |
| 工作电流 | IOPR | — | 50 | 100 | mA | VDD=3.3V，无负载 |

# 3. 通信协议

## 3.1 物理层协议

采用3.3V的UART接口，支持半双工异步通信，传输距离<0.5米，最高速率230.4Kbps，主机通信速率最大允许误差：±2%。串口收、发的数据都以8位数据（字节）为单位，1位开始位、1位停止位，无奇偶校验和硬件流控制。每个字节的传输形式如下：

## 3.2 应用层协议

### 3.2.1 基本帧格式

| 开始标志 | 命令/响应码 | 命令/响应长度 | 命令/响应内容 | 和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2B | 1B | 1B | nB | 1B |

说明：

- 2字节开始标志：固定为0x55+0xAA。

- 1字节命令/响应码：具体参考后续章节。

- 1字节命令/响应长度：命令/响应内容的字节数，具体参考后续章节。

- n字节命令/响应内容：1≤n≤254，具体参考后续章节。

- 1字节和校验：校验范围从命令/响应码到和校验前的所有字节，校验方式为按字节累加（只取累加和的低8位，高位丢弃）。

- 本协议中多字节参数均以高字节在前的方式出现，1B表示1个字节、nB表示n个字节。

### 3.2.2 主机对芯片的命令

| 命令 | 完整命令帧格式 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统控制 | 0x55+0xAA+0x01+0x01+1B系统控制码+1B和校验 | - 1B系统控制码：=0x00通信测试；其他值保留。通信速率由上电时的特定引脚电平状态决定。 |
| 参数设置 | 0x55+0xAA+0x02+0x03+1B叠加参数+1B行偏移+1B列偏移+1B和校验 | - 1B叠加参数：D[5:0]保留为0；D[6]=0芯片不发送响应帧、=1发送响应帧（缺省）；D[7]=0 禁止叠加、=1使能叠加（缺省）。 - 1B行偏移：D[7:4]内部视频行偏移；D[3:0]外部视频行偏移。设置范围0-15，缺省8。 - 1B列偏移：D[7:4]内部视频列偏移；D[3:0]外部视频列偏移。设置范围0-15，缺省2或5。 注意：一旦设置为不发送响应帧则在响应完本命令后就不再发送响应，不建议禁止发送响应。 |
| 日期时间设置 | 0x55+0xAA+0x03+0x06+6B日期时间（年月日时分秒）+1B和校验 | 6字节的日期时间如下： - 1B年：取值0x00-0x63表示2000-2099年。 - 1B月：取值0x01-0x0C表示1-12月。 - 1B日：取值0x01-0x1F表示1-31天，非润月时的29、30也可能是无效数值。 - 1B时：取值0x00-0x17表示0-23时。 - 1B分：取值0x00-0x3B表示0-59分。 - 1B秒：取值0x00-0x3B表示0-59秒。 注意：缺省2000年01月01日12时，误差<1秒/小时。 |
| 日期时间 信息区 | 0x55+0xAA+0x04+0x21+1B序号+32B数据结构+1B和校验 | - 1B序号：=0日期区、=1时间区，其他值无效 - 32B数据结构：参考日期时间信息区数据结构 |
| 开关 信息区 | 0x55+0xAA+0x05+0x41+1B序号+64B数据结构+1B和校验 | - 1B序号：=0-2三路输入、=3-4两路输出，可用户定制，其他值无效 - 64B数据结构：参考开关信息区数据结构 |
| 数据 信息区 | 0x55+0xAA+0x06+0x41+1B序号+64B数据结构+1B和校验 | - 1B序号：=0-1两路A/D输入，可用户定制，其他值无效 - 64B数据结构：参考数据信息区数据结构 |
| 文本 信息区 | 0x55+0xAA+0x07+0x21+1B序号+32B数据结构+1B和校验 | - 1B序号：=0-1两个广告文本，可用户定制，其他值无效 - 32B数据结构：参考文本信息区数据结构 |
| 字符串 叠加 | 0x55+0xAA+0x08+1B命令长度+1B叠加参数+1B字符间距+2B左上角X坐标+2B左上角Y坐标+2B右下角X坐标+2B右下角Y坐标+nB字符串（0＜n≤244）+1B和校验 | - 1B叠加参数：D[2:0]=0前景色、=1背景色、=2前景色加背景边、=3背景色加前景边、=4前景色加背景底、=5背景色加前景底、=6无前景色仅背景边、=7无背景色仅前景边；D[3]=0芯片内部字库、=1外部扩展字库；D[4]=0原始大小、=1水平和垂直放大两倍；D[5]=0字体16点阵（内部字库可能是12或14点阵）、=1字体20点阵；D[6]=0不自动对齐、=1自动对齐（汉字间距为两倍列间距使一个汉字与两个ASCII码等宽）；D[7]=0不自动换行、=1自动换行。 - 1B字符间距：D[3:0]字符列间距（范围0-15）；D[7:4]自动换行时的字符行间距（范围0-15）。 - 2B左上角X坐标: 高字节在前。 - 2B左上角Y坐标 - 2B右下角X坐标 - 2B右下角Y坐标 - nB字符串：待叠加的字符串文本。 注意：字符带边框或背景色时会额外占据上下左右各1个像素，此时字符行/列间距应至少设置为1。 |
| 图象叠加 | 0x55+0xAA+0x09+1B命令长度+1B叠加参数+2B左上角X坐标+2B左上角Y坐标+1B图象宽+1B图象高+nB图象位图信息（0＜n≤247）+1B和校验 | - 1B叠加参数：D[2:0]=0前景色、=1背景色、=2前景色加背景边、=3背景色加前景边、=4前景色加背景底、=5背景色加前景底、=6无前景色仅背景边、=7无背景色仅前景边；D[6:3]保留为0；D[7]=0不允许边界截取（图像必须全部在虚拟屏幕内否则无法显示）、=1允许边界截取（图像超出虚拟屏幕的部分不显示）。 - 2B左上角X坐标： - 2B左上角Y坐标： - 1B图象宽：1—48像素。 - 1B图象高：1—48像素。 - nB图象位图信息：以水平8点为一个字节（低位在左），不足8点也仍然占用一个字节（未使用的高位必须为0），字节顺序为水平左到右、垂直上到下逐行存储。 注意：带边框或底色时额外占据上下左右各1个像素 |
| 区域控制 | 0x55+0xAA+0x0A+0x09+1B清除参数+2B左上角X坐标+2B左上角Y坐标+2B右下角X坐标+2B右下角Y坐标+1B和校验 | - 1B清除参数：D[0]=1清除前景色；D[1]=1清除背景色；D[2]=1加边框清除或填充（针对带边框或背景的叠加）；D[3]保留为0；D[4]=1填充前景色；D[5]=1填充背景色；D[7:6]保留为0。备注：当同一图层的填充与清除都置位时执行清除。 - 2B左上角X坐标 - 2B左上角Y坐标 - 2B右下角X坐标 - 2B右下角Y坐标 |
| 直线绘制 | 0x55+0xAA+0x0B+0x07+1B直线参数+2B左上角X坐标+2B左上角Y坐标+2B直线长度+1B和校验 | - 1B直线参数：D[0]=0前景色、=1背景色；D[3:1]保留为0；D[6:4]线条宽（1-7像素）；D[7]=0水平线条、=1垂直线条。 - 2B左上角X坐标： - 2B左上角Y坐标： - 2B直线长度：超出屏幕范围被截取。 |
| DMA访问 | 0x55+0xAA+0x0C+1B命令长度+1B控制参数+1B连续写入字节数+1B间隔字节数+2B显存起始地址+nB显示信息（0＜n≤249）+1B和校验 | - 1B控制参数：D[0]=0前景色、=1背景色；D[6:1]保留为0；D[7]=0直接覆盖、=1与原显示内容做异或运算。 - 1B连续写入字节数：每次取若干字节写入显示缓存（不能为0）。 - 1B间隔字节数：每次写入连续字节后间隔一定字节再写入。本参数和连续字节参数用于实现在显示缓存中间隔性的写入数据（如：显示一张较大图片时连续写入20个字节再间隔32个字节就实现自动寻址到下一个点行处了，因为对于410点的屏宽每个点行占用52个字节）。 - 2B显存起始地址：前景色或背景色各使用十几K字节的显示缓存，按左到右、上到下顺序存储。 - nB显示信息：相应位为1则该像素显示。 注意：必须以字节对齐，未使用的位必须填充0。 |

备注：表中红色字节为命令码。

### 3.2.3 芯片对主机的响应

| 响应 | 完整响应帧格式 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统控制 | 0x55+0xAA+0x01+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误；=1命令执行成功。 |
| 参数设置 | 0x55+0xAA+0x02+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 日期时间设置 | 0x55+0xAA+0x03+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 日期时间 信息区 | 0x55+0xAA+0x04+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 开关 信息区 | 0x55+0xAA+0x05+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 数据 信息区 | 0x55+0xAA+0x06+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 文本 信息区 | 0x55+0xAA+0x07+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 字符串 叠加 | 0x55+0xAA+0x08+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 图象叠加 | 0x55+0xAA+0x09+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 清除区域 | 0x55+0xAA+0x0A+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 直线绘制 | 0x55+0xAA+0x0B+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| DMA访问 | 0x55+0xAA+0x0C+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |

备注：表中红色字节为响应码（与对应的命令码相同）。

### 3.2.4 四类信息区的数据结构

- 日期时间信息区（32字节）：1个日期区 + 1个时间区

|  | 偏移地址 | 使用分配说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 0x000 | 1B全局参数： - D[7]=1使能 - D[6:0]保留为0 |
|  | 0x001 | 1B显示参数一： - D[7]=1自动换行 - D[6]=1自动对齐 - D[5]=1字体20点阵、=0字体16点阵（内部字库可能12/14点阵） - D[4]=1两倍放大 - D[3]=1外部字库、=0内部字库 - D[2:0]显示模式（0-7表示八种显示模式，同字符串叠加参数） |
|  | 0x002 | 1B显示参数二：同显示参数一，用于数据在两种状态下的显示 |
|  | 0x003 | 1B行/列间距： - D[7:4]行间距（0-15） - D[3:0]列间距（0-15） |
|  | 0x004-0x00B | 8B显示区的矩形区域：带边框或背景时会额外占用区域外边框 - 2B左上角X坐标 - 2B左上角Y坐标 - 2B右下角X坐标(矩形区域含右下角坐标) - 2B右下角Y坐标 |
| 专有参数 | 0x00C | 1B显示参数：对于日期D[7]=0年是2位数字、=1年是4位数字。 |
|  | 0x00D-0x013 | 7B专有参数保留 |
| 专有数据 | 0x014-0x01F | 12B日期或时间（使用显示参数一）： - 1B长度：时间固定为8、日期为8或10。 - 10B日期/时间：缺省为“年/月/日”或“时:分:秒”，分隔符可设置，年份为2位数字或时间只使用8字节（最后2字节不用）。注意：10字节年份应与专有参数里的年份数字位数一致。 - 1B字符串结束标志：必须为0。 |

- 开关信息区（64字节）：3个开关量输入区 + 2个开关量输出区，可用户定制

|  | 偏移地址 | 使用分配说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 0x000-0x00B | 12B基本参数：同日期时间 |
| 专有参数 | 0x00C | 1B状态：D[0]=0低电平或逻辑0、=1高电平或逻辑1 |
|  | 0x00D-0x013 | 7B专有参数保留 |
| 专有数据 | 0x014-0x029 | 22B低电平或逻辑0时（使用显示参数一）： - 1B长度：文本内容的字节数 - nB文本内容：n≤20，缺省为“输入n低电平”。 - 1B字符串结束标志：必须为0。 |
|  | 0x02A-0x03F | 22B高电平或或逻辑1时（使用显示参数二）： - 1B长度：文本内容的字节数 - nB文本内容：n≤20，缺省为“输入n高电平”。 - 1B字符串结束标志：必须为0。 |

- 数据信息区（64字节）：2个A/D输入区（12位精度），可用户定制

|  | 偏移地址 | 使用分配说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 0x000-0x00B | 12B基本参数：同日期时间 |
| 专有参数 | 0x00C | 1B专有参数一：D[7:3]保留为0；D[2:0]小数位数（0-7）。 |
|  | 0x00D | 1B,A/D显示刷新周期：=0为缺省周期2秒、=1-255秒（A/D采集周期为10毫秒，取多次采集的平均值作为AD采样数值并转换为显示值） |
|  | 0x00E-0x00F | 2B,A/D数值报警门限（0—4095，高字节在前；若使能对应的两路开关量输出时AD采样数值超过门限则输出高、低于门限则输出低） |
|  | 0x010-0x011 | 2B,A/D数值缩放比例（0为缺省比例1000‰，1‰—65535‰） |
|  | 0x012-0x013 | 2B,A/D数值基准（INT16类型，高字节在前，也作为A/D缺省值） |
| 专有数据 | 0x014-0x03F | 44B数据提示文本（使用显示参数一）： - 1B长度：文本内容的字节数 - nB提示文本：n≤42，格式为“采样数值为************”，其中连续12个“*”表示需要插入实时数据值（相当于占位符），否则只显示提示文本。 - 1B字符串结束标志：必须为0。 |

说明：A/D转换为12位精度（AD采样数值最大范围为0—4095，实际范围会小一些），为了使AD采样数值适应用户的需要，提供数值基准、数值缩放比例、小数位数等三个参数进行数值转换，转换公式如下：屏幕显示数值 = [(AD采样数值+数值基准)*数值缩放比例]取整之后标注小数位数。例如：要把30～4030的AD采样数值转换为-50.0～+100.0℃的温度显示（一位小数），实际是把30转换为-500、把4030转换为+1000（一位小数也作为有效数值），因此缩放比例为[1000-(-500)]/(4030-30)≈375‰（这里四舍五入取整数），数值基准为-500/(375‰)-30≈-1363，小数位数为1；因此最终转换公式为：显示温度=[(AD采样数值-1363)*375‰]取整之后标注1位小数，当AD采样数值为1234时温度为[(1234-1363)*375‰]标注一位小数≈-4.8℃。

- 文本信息区（32字节）：2个广告文本区（每个最大4K字节），可用户定制

|  | 偏移地址 | 使用分配说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 0x000-0x00B | 12B基本参数：同日期时间 |
| 专有参数 | 0x00C | 1B重复显示次数：0-254重复次数、=255始终重复 |
|  | 0x00D | 1B自动换屏时间：=0触发换屏（需用户定制）、=1-255自动换屏（秒） |
|  | 0x00E | 1B自动换屏计时（秒），内部使用的参数，一般设置为0 |
|  | 0x00F-0x013 | 5B专有参数保留 |
| 专有数据 | 0x014-0x01F | 12B文本信息（使用显示参数一）： - 4B文本总长度：文本内容的字节数（高字节在前） - 4B已显示长度：已显示文本的字节数（高字节在前，内部使用） - 4B文本地址：外部串行存储器地址（高字节在前） |

### 3.2.5 虚拟屏幕和显存、位图格式

- 虚拟屏幕和显存

上图中淡绿色为视频显示区域（即显示器可视区域）、淡蓝色为虚拟屏幕区域、淡红色为虚拟屏幕被划分为宽*高为410*280@PAL或410*240@NTSC像素的分辨率，图中灰色的“中”字为叠加汉字的示意图，设置行/列偏移可调整虚拟屏幕到视频显示区域的中央。

虚拟屏幕区域支持两种颜色：前景色和背景色，因此就有两个全屏显示缓存：前景色显存和背景色显存，分别保存两种颜色的叠加信息（文字或图形）。DMA访问显存时以字节偏移0（BYTE0）访问显存第1行第1个字节（图中紫色部分，0-7表示第1行的0-7像素，该字节内0bit位对应像素0、7bit位对应像素7），以字节偏移1（BYTE1）访问显存第1行第2个字节（图中黄色部分，8-15表示第1行的8-15像素，该字节内0bit位对应像素8、7bit位对应像素15），依此类推DMA以字节偏移51（BYTE51）访问显存第1行的最后一个字节（即第52个字节，注意：52*8=416像素，而屏幕宽为410像素，因此每行最后一个字节的高6位都是不使用的，必须填充0）；DMA以字节偏移52（BYTE52）访问第2行第1个字节，直到最下面一行、最右边的最后一个字节。

- 位图格式

位图图像以从左到右、从上到下逐点逐行的存储和显示，下图是28*20像素的图像：

### 3.2.6 应用层协议通信过程

- 应用层协议为问答式，无论主机还是芯片均以帧为单位进行通信，即主机先发送命令帧、然后芯片处理命令、最后芯片在被允许时发送响应帧。

- 只有在开始标志、命令码、命令长度、和校验都正确或合法时字符叠加芯片才进行协议处理（否则直接丢弃），对于命令内容或参数错误的情况以主机命令参数错误响应。注意：协议能够设置的所有参数在芯片重新上电后均会恢复为缺省值（包括日期时间），用户可以用静态命令实现初始参数配置（如：叠加区域的行/列偏移、清屏、显示LOGO信息等）。

- 应用层协议过程有严格的超时机制作为通信保障：（1）主机在一个命令帧内的字节发送间隔时间不得超过100ms，否则芯片会因为字节等待超时而丢弃已接收的数据；（2）芯片在发送一个响应帧时的字节间隔时间最大不会超过100ms（与主机相同），正常情况下几乎没有间隔时间（即连续的数据位流）；（3）我们把芯片从接收完命令帧到开始发送响应帧之间的时间差称为“响应延迟”，芯片的最大响应延迟为500ms。当允许芯片发送响应帧时，主机发送命令后等待最大响应延迟若未收到任何有效的响应信息则可认为命令发送失败。注意：这里没有考虑通信传输延迟，如果使用了电平转换或接口转换之类的芯片或转接器，还应考虑传输延迟，如：USB转RS232转接器可能会产生高达几百毫秒级的传输延迟。

# 4. 芯片实物图与演示系统

## 4.1 芯片实物图

## 4.2 字符叠加模块

字符叠加模块说明：

- 模块内置2M字节的串行存储器（即支持16/20点阵的GB18030全部简/繁汉字库），配合计算机管理软件使用（参考后面章节）。

- 本模块完成全部字符叠加功能，并可以支持用户定制，只要给模块供电、UART串口发命令，即可实现字符叠加功能，模块直接连接模拟摄像头并输出叠加后的视频信号（如没有外部视频输入则CMV-OSDH芯片会自动产生灰色视频信号并实现字符叠加功能）。

- 模块为单电源供电，工作电压：3.3V±5%，工作电流：平均约75mA、最大<150mA，工作温度：-20 — +70℃，存储温度：-40 — +85℃，工作湿度：30—70%，模块尺寸：50*40mm（各种尺寸误差<1mm，模块可能因升级而改变尺寸，采购前请与我们联系确认）。

- 模块从V1.5版本开始，提供可选的透明背景支持（外部硬件需做少量改动，模块批量生产时默认为不支持透明背景），需要透明背景效果的客户请联系我们技术支持人员。

- 左边接口定义（最上面为第1脚）

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VDD | 电源正极（3.3V） |
| 2 | NRST | CMV-OSDH芯片的复位引脚（低有效） |
| 3 | PalNtsc | CMV-OSDH芯片视频制式设置引脚（高或悬空为PAL、低为NTSC） |
| 4 | PROTOCOL | CMV-OSDH芯片的UART通信协议选择引脚（高或悬空为缺省协议） |
| 5 | ExValid | CMV-OSDH芯片的外部视频有效性输出引脚（高为有效、低为无效） |
| 6 | USER1 | CMV-OSDH芯片用户定制引脚 |
| 7 | BAUD0 | CMV-OSDH芯片的通信速率设置引脚（高或悬空为“1”） |
| 8 | BUAD1 | CMV-OSDH芯片的通信速率设置引脚（高或悬空为“1”） |
| 9 | AD0 | CMV-OSDH芯片的A/D通道0输入引脚 |
| 10 | AD1 | CMV-OSDH芯片的A/D通道1输入引脚 |

- 右边接口定义（最上面为第1脚）

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 电源负极 |
| 2 | IN0 | CMV-OSDH芯片的开关量输入0引脚（电压信号） |
| 3 | IN1 | CMV-OSDH芯片的开关量输入1引脚（电压信号） |
| 4 | IN2 | CMV-OSDH芯片的开关量输入2引脚（电压信号） |
| 5 | OUT0 | CMV-OSDH芯片的开关量输出0引脚（电压信号） |
| 6 | OUT1 | CMV-OSDH芯片的开关量输出1引脚（电压信号） |
| 7 | RXD | CMV-OSDH芯片的UART接收引脚 |
| 8 | TXD | CMV-OSDH芯片的UART发送引脚 |
| 9 | BNC_IN | 外部视频输入 |
| 10 | BNC_OUT | 叠加视频输出 |

## 4.3 计算机管理软件

计算机管理软件主要功能：

- 本软件与演示板配套使用，请先执行“搜索设备…”，软件将自动搜索是否有包含CMV-OSDH芯片的设备连接到计算机上，搜索到设备后自动匹配串口速率并获取外部存储器信息。

- 软件操作界面的划分为：左上角是系统控制命令区，包括内/外部字库下载、读芯片版本号等；左侧中间为参数设置区，用于执行日期时间设置和全局叠加参数设置命令（注意：使用本软件必须允许芯片发送响应，否则软件无法知道发送的命令是否被正确执行）；右上角为叠加命令区，用于执行四类信息区、字符串、图象、控制命令、高级应用演示；下面为通信数据记录区，用于记录软件操作过程中产生的通信交互数据以方便用户理解通信协议；最下面一行是软件运行状态提示，用于提示用户操作、给出软件操作的执行结果等。

- 应用演示里“生成和下载静态命令”的使用方法：（1）将通信数据记录区里发送的命令复制到一个文本文件里（不要复制接收数据），在每条命令后面增加一个字节的时间参数（用两位16进制数表示，时间单位为0.1秒，表示0—25.5秒）并换行（标记命令结束）；（2）执行“生成和下载静态命令”，打开刚才生成的文本文件，软件将其转换为二进制配置文件User.cfg（与本软件在同目录下）；（3）软件提示是否下载配置文件到目标系统里，选择“是”下载，然后重启目标系统观察静态命令是否正常执行。

- 应用演示里“DMA方式发送全屏图形”的使用方法：点击后提示“打开全屏位图文件”，选择一个宽*高为410*280的单色位图（bmp格式），软件将该位图转换为OSDH芯片支持的DMA命令发送给芯片。

## 4.4 字符叠加效果图

（外部视频叠加效果）

（内部视频叠加效果）

# 附录1. 字符编码与字库

芯片内置字库包括：96个12/14/16和20点阵ASCII码、12/14/16点阵GB2312汉字。外部字库包括：96个16/20点阵ASCII码、188个16/20点阵全角符号（A1和A3区）、16/20点阵GB18030大汉字库（包括全部简/繁体汉字），多种字体可选。支持用户定制各种字体字库。

## 附录1.1 ASCII码字符

芯片支持96个ASCII字符，单字节编码范围：0x20—0x7F，参见下表：

| X= | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2X |  | ! | ” | # | $ | % | & | ’ | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| 0x3X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 0x4X | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 0x5X | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 0x6X | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 0x7X | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | ¦ | } | ~ |  |

备注：表中灰色背景的为目前支持的字符（下同）。

## 附录1.2 全角符号

芯片支持188个全角符号，双字节国标编码范围：0xA1A1—0xA1FE、0xA3A1—0xA3FE：

| X= | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA1AX |  |  | 、 | 。 | · | ˉ | ˇ | ¨ | 〃 | 々 | — | ～ | ‖ | … | ‘ | ’ |
| 0xA1BX | “ | ” | 〔 | 〕 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 〖 | 〗 | 【 | 】 |
| 0xA1CX | ± | × | ÷ | ∶ | ∧ | ∨ | ∑ | ∏ | ∪ | ∩ | ∈ | ∷ | √ | ⊥ | ∥ | ∠ |
| 0xA1DX | ⌒ | ⊙ | ∫ | ∮ | ≡ | ≌ | ≈ | ∽ | ∝ | ≠ | ≮ | ≯ | ≤ | ≥ | ∞ | ∵ |
| 0xA1EX | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ＄ | ¤ | ￠ | ￡ | ‰ | § | № | ☆ | ★ |
| 0xA1FX | ○ | ● | ◎ | ◇ | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ※ | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 |  |
| 0xA3AX |  | ！ | ＂ | ＃ | ￥ | ％ | ＆ | ＇ | （ | ） | ＊ | ＋ | ， | － | ． | ／ |
| 0xA3BX | ０ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | ： | ； | ＜ | ＝ | ＞ | ？ |
| 0xA3CX | ＠ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ | Ｉ | Ｊ | Ｋ | Ｌ | Ｍ | Ｎ | Ｏ |
| 0xA3DX | Ｐ | Ｑ | Ｒ | Ｓ | Ｔ | Ｕ | Ｖ | Ｗ | Ｘ | Ｙ | Ｚ | ［ | ＼ | ］ | ＾ | ＿ |
| 0xA3EX | ｀ | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | ｆ | ｇ | ｈ | ｉ | ｊ | ｋ | ｌ | ｍ | ｎ | ｏ |
| 0xA3FX | ｐ | ｑ | ｒ | ｓ | ｔ | ｕ | ｖ | ｗ | ｘ | ｙ | ｚ | ｛ | ｜ | ｝ | ￣ |  |

## 附录1.3 外部扩展大汉字库

芯片支持外部扩展GB18030大汉字库，包括16点阵和20点阵两种字体，具体请查阅相关国家标准。