CMV-OSDTm字符叠加模块

用户手册

（音视讯达）

联系人：	支先生

业务QQ：  417334344

E-Mail：	zzsir2000@yahoo.com.cn

网  站：  http://www.avc-studio.com.cn

版本说明：

| 版本号 | 发布日期 | 版本说明 |
| --- | --- | --- |
| V2.01 | 2018/08/08 | 修正 |
| V2.00 | 2015/12/28 | - 产品正式发布 |

备注：版本号由三个数字组成，格式为A.BC：其中A为产品代别（如：1表示第一代产品）；B为主版本号，表示功能的增加或显著增强；C为子版本号,表示对主版本的完善或修正。

目录：

1. 概述	4

1.1 主要功能特点	4

1.2 产品型号	4

2. 快速应用参考	5

2.1 常规应用	5

2.2 双路视频输出	5

3. 通信协议	5

4. 模块实物图与演示系统	6

4.1 字符叠加模块	6

4.2 配套演示板	7

4.3 计算机管理软件	8

4.4 字符叠加效果图	9

附录1. 字符编码与字库	10

附录1.1 ASCII码字符	10

附录1.2 常用全角符号	10

# 1. 概述

CMV-OSDT mini型字符叠加模块（简称OSDTm）是在OSDT模块基础上升级而来，用于小型化的应用（如：航模等），除了内部字库与OSDT模块有区别外，其他功能完全相同（包括通信协议），本手册重点给出与OSDT模块的差异，其他请参考OSDT模块。

本手册全部修改、发布和所有权归音视讯达创办人所有，请关注网站或联系我们以获得最新资料。

## 1.1 主要功能特点

- 本模块引脚减少为12个（与OSDHm模块引脚完全兼容），采用2mm间距的小型单排针做接口（支持用户定制1.27mm排针接口）。

- 内部字库：8*16点阵ASCII、16*16点阵GB2312汉字和全角符号，宋体字；16*24点阵ASCII、24*24点阵GB2312汉字和全角符号，黑体字。

- 不支持外部扩展字库。

- 模块工作电压：3.3V±5%，工作电流：平均约70mA、最大<100mA，工作温度：-20—+70℃，存储温度：-40—+85℃，工作湿度：30—70%，模块尺寸：36*27mm。

## 1.2 产品型号

| 子型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| CMV-OSDTm | 标准型，分辨率为576*512@PAL或576*480@NTSC。 |

# 2. 快速应用参考

## 2.1 常规应用

注意：如需调整输出视频信号的幅度，可调整模块上的电阻R25（220欧，电阻越小、信号幅度越大、画面越亮）。适用于原始视频信号幅度偏高或偏低、匹配传输线路阻抗等情况。输入、输出的视频信号均为空载2Vpp。本应用模式下BNC_OUT脚为直接驱动输出（即没有耦合电容隔离，用户需注意）。

## 2.2 双路视频输出

去掉模块上的电阻R25（220欧），将电阻R33（0欧）移动到R25位置，再按下面的示意图即可实现两路视频输出驱动。

注意：如需调整输出视频信号的幅度，可调整上图中两个220欧电阻（电阻越小、信号幅度越大、画面越亮）。适用于原始视频信号幅度偏高或偏低、匹配传输线路阻抗等情况。本应用模式下BNC_OUT和SAG脚的输出都经过耦合电容（有隔离作用，避免负载电路异常导致模块损坏）。

# 3. 通信协议

与OSDT模块完全相同。需要注意的是：字符串叠加命令中“叠加参数”字节的D[3]位由于OSDTm模块不再支持外部扩展字库，因此变更为D[3]=0内部16点阵字库、=1内部24点阵字库。

# 4. 模块实物图与演示系统

## 4.1 字符叠加模块

字符叠加模块说明：

- 模块实现OSDT芯片的全部字符叠加功能（外部字库下载功能无效），只要给模块供电、UART串口发命令，即可实现字符叠加功能，模块可直接连接模拟摄像头并输出叠加后的视频信号（如没有外部视频输入则会自动产生灰色视频信号以继续实现叠加输出）。

- 模块提供可选的透明背景支持（只对外部视频有效），将0欧电阻从R31移动到R32即可（出厂为黑色背景）。

- 左边J3接口定义（最上面为第1脚，使用2mm间距的单排针）

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VDD | 电源正极（3.3V） |
| 2 | GND | 电源负极 |
| 3 | PalNtsc | 视频制式设置输入引脚（悬空为PAL、接地为NTSC） |
| 4 | NC | 用户必须悬空（用于模块生产测试） |
| 5 | BAUD0 | 通信速率设置输入引脚（悬空为“1”、接地为“0”）：BAUD[1:0]=00：9600bps、=01：38400bps、=10：115200bps、=11：230400bps |
| 6 | BUAD1 |  |

- 右边J4接口定义（最上面为第1脚，使用2mm间距的单排针）

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RXD | UART接收引脚（3.3V电平） |
| 2 | TXD | UART发送引脚（3.3V电平） |
| 3 | ExValid | 外部视频有效性输出引脚（输出高为有效、低为无效） |
| 4 | BNC_IN | 外部视频输入 |
| 5 | SAG | 视频输出驱动补偿 |
| 6 | BNC_OUT | 叠加视频输出 |

## 4.2 配套演示板

本模块由于减小了体积，为适应通用的CMV-OSDx演示母板，在演示套件里通过一个转接板将OSDTm与演示母板连接，如下图：中间是OSDTm模块、右边是转接板（同OSDT模块尺寸一样），OSDTm小板插入转接板的J1和J2，然后转接板插入演示母板的OSDH/T接口里。演示母板请参考《CMV-OSDx系列演示母板用户手册.doc》。

转接板上C2、R1直接短接（如上图）为单路视频输出的常规应用（参考2.1节），如需两路输出则参考2.2节调整OSDTm模块上的两个电阻并在转接板上焊接如下器件：C1(22uF/1206封装)、C2(100uF/1206封装)、R1(220欧/0603封装)、R2(220欧/0603封装)，第二路视频输出在转接板J4的第6脚上。转接板引脚定义如下：

- 左边J3接口定义（最上面为第1脚，使用2.54mm间距的单排针）

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VDD | 电源正极（3.3V） |
| 2 | NC | 悬空 |
| 3 | PalNtsc | 视频制式设置输入引脚（悬空为PAL、接地为NTSC） |
| 4 | NC | 悬空 |
| 5 | ExValid | 外部视频有效性输出引脚（输出高为有效、低为无效） |
| 6 | NC | 悬空 |
| 7 | BAUD0 | 通信速率设置输入引脚（悬空为“1”、接地为“0”）：BAUD[1:0]=00：9600bps、=01：38400bps、=10：115200bps、=11：230400bps |
| 8 | BUAD1 |  |
| 9 | NC | 悬空 |
| 10 | NC | 悬空 |

- 右边J4接口定义（最上面为第1脚，使用2.54mm间距的单排针）

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 电源负极 |
| 2 | NC | 悬空 |
| 3 | NC | 悬空 |
| 4 | NC | 悬空 |
| 5 | NC | 悬空 |
| 6 | BNC_OUT2 | 叠加视频输出2 |
| 7 | RXD | UART接收引脚（3.3V电平） |
| 8 | TXD | UART发送引脚（3.3V电平） |
| 9 | BNC_IN | 外部视频输入 |
| 10 | BNC_OUT1 | 叠加视频输出1（单路视频输出端口） |

## 4.3 计算机管理软件

与OSDT模块的管理软件基本相同（“外部扩展字库”更名为“24点阵字库”、外部字库下载功能无效）。

## 4.4 字符叠加效果图

（外部视频/内部16点阵宋体字库/白色两倍放大）

（外部视频/内部24点阵黑体字库/黑色不放大）

# 附录1. 字符编码与字库

内部小字库包括：96个8*16点阵ASCII码、16*16点阵GB2312一/二级汉字（6763个）和全角符号（A1-A9区），宋体字。内部大字库包括：96个16*24点阵ASCII码、24*24点阵GB2312一/二级汉字（6763个）和全角符号（A1-A9区），黑体字。

## 附录1.1 ASCII码字符

芯片支持96个ASCII字符，单字节编码范围：0x20—0x7F，参见下表：

| X= | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2X |  | ! | ” | # | $ | % | & | ’ | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| 0x3X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 0x4X | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 0x5X | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 0x6X | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 0x7X | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | ¦ | } | ~ |  |

备注：表中灰色背景的为目前支持的字符（下同）。

## 附录1.2 常用全角符号

常用的全角符号为A1和A3区（如：标点符号、全角ASCII码），编码范围0xA1A1—0xA1FE、0xA3A1—0xA3FE，具体定义参考如下（其他符号和汉字请参考相关国家标准）：

| X= | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xA1AX |  |  | 、 | 。 | · | ˉ | ˇ | ¨ | 〃 | 々 | — | ～ | ‖ | … | ‘ | ’ |
| 0xA1BX | “ | ” | 〔 | 〕 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 〖 | 〗 | 【 | 】 |
| 0xA1CX | ± | × | ÷ | ∶ | ∧ | ∨ | ∑ | ∏ | ∪ | ∩ | ∈ | ∷ | √ | ⊥ | ∥ | ∠ |
| 0xA1DX | ⌒ | ⊙ | ∫ | ∮ | ≡ | ≌ | ≈ | ∽ | ∝ | ≠ | ≮ | ≯ | ≤ | ≥ | ∞ | ∵ |
| 0xA1EX | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ＄ | ¤ | ￠ | ￡ | ‰ | § | № | ☆ | ★ |
| 0xA1FX | ○ | ● | ◎ | ◇ | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ※ | → | ← | ↑ | ↓ | 〓 |  |
| 0xA3AX |  | ！ | ＂ | ＃ | ￥ | ％ | ＆ | ＇ | （ | ） | ＊ | ＋ | ， | － | ． | ／ |
| 0xA3BX | ０ | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | ： | ； | ＜ | ＝ | ＞ | ？ |
| 0xA3CX | ＠ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ | Ｉ | Ｊ | Ｋ | Ｌ | Ｍ | Ｎ | Ｏ |
| 0xA3DX | Ｐ | Ｑ | Ｒ | Ｓ | Ｔ | Ｕ | Ｖ | Ｗ | Ｘ | Ｙ | Ｚ | ［ | ＼ | ］ | ＾ | ＿ |
| 0xA3EX | ｀ | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | ｅ | ｆ | ｇ | ｈ | ｉ | ｊ | ｋ | ｌ | ｍ | ｎ | ｏ |
| 0xA3FX | ｐ | ｑ | ｒ | ｓ | ｔ | ｕ | ｖ | ｗ | ｘ | ｙ | ｚ | ｛ | ｜ | ｝ | ￣ |  |

说明：不同字体个别符号可能会有所差异。