CMV-OSDx通用演示母板

用户手册

（北京音视讯达科技工作室）

联系人：	支先生

业务QQ：  417334344

E-Mail：	zzsir2000@yahoo.com.cn

网  站：  http://www.avc-studio.com.cn

版本说明：

| 版本号 | 发布日期 | 版本说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.51 | 2015/02/18 | 通用型，支持OSDM、OSDG、OSDH、OSDT芯片或模块 |
| V1.50 | 2014/03/18 | 通用型，支持OSDM、OSDG、OSDH芯片或模块 |
| V1.0-1.4 | 2014年3月前 | 非通用型，各型号芯片有不同的演示母板 |

备注：版本号由三个数字组成，格式为A.BC：其中A为产品代别（如：1表示第一代产品）；B为主版本号，表示功能的增加或显著增强；C为子版本号,表示对主版本的完善或修正。

目录：

1. 概述	4

2. 母板实物说明	4

3. 母板配合模块应用	6

3.1 配合OSDM_V1.1模块	6

3.2 配合OSDM/OSDG_V1.2模块（或更高版本）	6

3.3 配合OSDH_V1.3模块（或更高版本）	6

3.4 配合OSDT_V1.0模块（或更高版本）	7

# 1. 概述

CMV-OSDx系列字符叠加通用演示母板目前支持以下产品型号：

- CMV-OSDM芯片或模块

- CMV-OSDG芯片或模块

- CMV-OSDH芯片或模块

- CMV-OSDT芯片或模块

本手册全部修改、发布和所有权归北京音视讯达科技工作室所有，我工作室有权在不做通知的情况下进行变更，请关注工作室网站或联系我们以获得最新资料。

# 2. 母板实物说明

演示板说明（对应兰色序号）：

- J8、J9为内部测试接口，禁止用户使用。

- RS232串口，标准DB-9M插头，使用收/发交换的串口线连接计算机。

- DC-5V直流电源输入，内正外负插头，输入电压4.8—5.2V，电源至少能提供0.5A电流。

- J13为5V电源接入J11第一脚的跳线选择，注意：只有使用V1.1版本的OSDM模块时才需要将此跳线短接，其他模块必须断开此跳线。

- 电源开关，拨到上面为接通演示板电源。

- 三路配置拨码（CONFIG）：

| 拨码序号 | 拨到OFF | 拨到ON | 在以下产品中使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常工作 | 复位芯片 | OSDH、OSDT |
| 2 | PAL制式视频 | NTSC制式视频 | OSDG、OSDH、OSDT |
| 3 | 缺省通信协议 | 用户定制通信协议 | OSDH、OSDT |

- J2、J3为OSDH或OSDT模块接口。

- 视频输入（BNC接口），空载2Vp-p的PAL或NTSC外部视频信号。

- J10、J11为OSDG或OSDM模块接口。

- J12跳线设置是否为外部输入视频信号接入75欧负载电阻。注意：只有使用V1.1版本的OSDM模块时才需要将此跳线短接，其他模块必须断开此跳线。

- 外部视频输入有效性指示灯，对于OSDG、OSDH、OSDT灯亮表示有效、对于OSDM则灯灭表示有效。

- 两路通信速率拨码（BAUD），对应的速率请参考相关芯片或模块的引脚定义：

| 拨码序号 | 拨到OFF | 拨到ON | 在以下产品中使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BAUD0为高电平 | BAUD0为低电平 | OSDH、OSDT |
| 2 | BAUD1为高电平 | BAUD1为低电平 | OSDH、OSDT |

- 视频输出（BNC接口），输出空载2Vp-p的PAL或NTSC视频信号。

- AD0和AD1为两路A/D数据采集输入的电压调整电阻，目前仅用于OSDH模块。

- OUT0和OUT1为两路开关量输出的指示灯演示，目前仅用于OSDH模块。

- AD_IN为预留的两路A/D数据采集输入用户测试接口（使用前需将A/D0的R4/R5或A/D1的R6/R7断开以避免演示板上可调电阻的影响），目前仅用于OSDH模块。

- INPUT为预留的三路开关量输入用户测试接口（带“+”的插孔连接相应开关量输入引脚、带“-”的插孔接连演示板的数字地），目前仅用于OSDH模块。

- OUTPUT为预留的两路开关量输出用户测试接口（带“+”的插孔连接相应开关量输出引脚、带“-”的插孔接连演示板的数字地），目前仅用于OSDH模块。

# 3. 母板配合模块应用

## 3.1 配合OSDM_V1.1模块

- 配置拨码（CONFIG）全部拨到OFF；

- 两路通信速率拨码（BAUD[1:0]）全部拨到OFF；

- 短接J13跳线；

- 短接J12跳线；

- 将OSDM_V1.1模块插入J10、J11接口中；

注意：由于OSDM_V1.1模块需要5V供电，因此5V电压应尽可能误差小（4.8-5.2V）、纹波小。

## 3.2 配合OSDM/OSDG_V1.2模块（或更高版本）

- 配置拨码（CONFIG）的1、3拨到OFF；2拨到OFF设为PAL制式、拨到ON设为NTSC制式；

- 两路通信速率拨码（BAUD[1:0]）全部拨到OFF；

- 断开J13跳线；

- 断开J12跳线；

- 将OSDM_V1.2、OSDG_V1.2模块（或更高版本）插入J10、J11接口中；

## 3.3 配合OSDH_V1.3模块（或更高版本）

- 配置拨码（CONFIG）的1拨到OFF正常工作、拨到ON复位模块；2拨到OFF设为PAL制式、拨到ON设为NTSC制式；3拨到OFF设为缺省协议、拨到ON设为用户定制协议（需用户定制后才能使用）；

- 两路通信速率拨码（BAUD[1:0]）全部拨到OFF为最高230400bps、全部拨到ON为最低9600bps；

- 断开J13跳线；

- 断开J12跳线；

- 将OSDH_V1.3模块（或更高版本）插入J2、J3接口中；

- 母板上的AD0/AD1可调电阻、OUT0/OUT1开关量输出指示灯、AD_IN接口、INPUT接口、OUTPUT接口均可使用；

## 3.4 配合OSDT_V1.0模块（或更高版本）

- 配置拨码（CONFIG）的1拨到OFF正常工作、拨到ON复位模块；2拨到OFF设为PAL制式、拨到ON设为NTSC制式；3拨到OFF设为缺省协议、拨到ON设为用户定制协议（需用户定制后才能使用）；

- 两路通信速率拨码（BAUD[1:0]）全部拨到OFF为最高230400bps、全部拨到ON为最低9600bps；

- 断开J13跳线；

- 断开J12跳线；

- 将OSDT_V1.0模块（或更高版本）插入J2、J3接口中；