VSD-Hx系列字符叠加芯片

用户手册

（音视讯达）

联系人：	支先生

业务QQ：  417334344

E-Mail：	zzsir2000@163.com

网  站：  http://www.avc-studio.com.cn

版本说明：

| 版本号 | 发布日期 | 版本说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.22 | 2021/06/28 | 产品升级，增加超大位图字符、单色位图图形功能 |
| V1.21 | 2021/06/08 | 产品升级，增加软件纠错增强抗干扰能力 |
| V1.20 | 2020/08/08 | 产品升级，增加透明色 |
| V1.00 | 2019/07/28 | 产品发布 |

备注：版本号由三个数字组成，格式为A.BC：其中A为产品代别（如：1表示第一代产品）；B为主版本号，表示功能的增加或显著增强；C为子版本号,表示对主版本的完善或修正。

目录：

1. 概述	4

1.1 主要功能特点	4

1.2 产品型号	5

1.3 典型应用	6

2. 电气特性	6

2.1 环境参数	6

2.2 直流特性	6

2.3 封装尺寸	7

2.4 引脚定义	7

2.4.1 脱机开关控制	7

2.4.2 十字线按键控制	8

3. 通信协议	8

3.1 物理层	8

3.2 应用层	8

3.2.1 基本帧格式	8

3.2.2 主机对芯片的命令	9

3.2.3 芯片对主机的响应	14

3.2.4 应用层协议通信过程	15

4. 虚拟屏幕、字符和位图	16

4.1 虚拟屏幕	16

4.2 字符和位图	17

5. 参考电路	17

6. 输入/输出视频比较	19

7. 计算机管理软件	20

附录1. 字符编码	22

# 1. 概述

VSD-Hx系列芯片是我们自主开发的拥有独立知识产权的字符叠加芯片（以下简称OSD芯片），本系列芯片实现在PAL或NTSC制式的模拟视频信号上叠加显示文本字符、位图字符、绘制图形或全屏十字线的功能，具有低电压（3.3V）、低功耗、体积小、工业级工作温度等特点，独创的虚拟屏幕技术能精确到像素级别控制、图层技术使文本和图形相互独立显示彼此不影响，内置GB2312汉字库降低用户成本和外围电路要求。

本手册全部修改、发布和所有权归音视讯达创办人所有，请关注网站或联系我们以获得最新资料。

## 1.1 主要功能特点

- 实现在PAL或NTSC制式的模拟视频信号上叠加文本字符、位图字符、绘制图形或全屏十字线的功能，在没有外部视频信号时能自动产生内部灰色视频信号。

- 采用虚拟屏幕技术，将模拟视频映射成一个分辨率为384*256@PAL或384*240@NTSC像素的虚拟屏幕（占屏幕可视区域宽/高90%左右），用户可以在这个虚拟屏幕的任意位置叠加字符或图形。

- 支持三种叠加显示颜色：前景色（白色）、背景色（黑色）、透明色。三种颜色组合成8种颜色模式：前景色、背景色、前景色加背景边、背景色加前景边、透明色、透明色加前景边、前景色加透明边、前景色加透明底。

- 采用图层技术，支持字符层和图形层，其中字符层显示文本字符、闪烁位图字符、超大位图字符等字符类信息，图形层显示直线/矩形/圆形/单色位图或全屏十字线等图形信息。字符层和图形层在显示或删除时不会相互影响。字符层支持三种颜色组合而成的8种颜色模式，图形层只支持前景色和背景色。

- 芯片有一个外部视频信号有效性指示输出引脚，该引脚一般用做内/外部视频切换控制。

- 可以设置虚拟屏幕相对实际显示屏的水平偏移，用于微调叠加区域使之在各种显示屏的居中位置。

- 支持日期时间功能，包括：

- 日期时间的设置，上电缺省为2000年1月1日12点整。通常条件下计时误差＜10秒/天。

- 日期时间的叠加，日期、时间可以独立控制显示/隐藏，每秒自动刷新，支持4位年份。

- 支持文本字符串叠加，用于叠加一行文字信息。可设置参数：颜色模式、字符间距、字体选择（大/小两种字体）、是否放大两倍、显示/删除控制等。

- 支持闪烁位图字符叠加，用于叠加一个用户自定义的闪烁位图字符。可设置参数：颜色模式、是否自动闪烁（最多3个自动闪烁位图字符）、自动闪烁周期、显示/删除控制、位图宽/高等。

- 支持字符层的区域填充或清除，用于填充或清除字符层的一个矩形区域（日期时间等自动刷新的信息不会被清除）。可设置参数：颜色选择（前景色/背景色/透明色的一种或多种组合）、显示/删除控制等。

- 支持超大位图字符叠加，用于叠加一个用户自定义的超大位图字符（最大128*128像素）。可设置参数：颜色模式、显示/删除控制、位图宽/高等。

- VSD-HG芯片支持图形绘制功能，包括：

  - 直线绘制，用于在虚拟屏幕上绘制/删除一条水平或垂直直线。

  - 矩形绘制，用于在虚拟屏幕上绘制/删除一个矩形方框或实心矩形。

  - 圆形绘制，用于在虚拟屏幕上绘制/删除一个圆形边框或实心圆形。

  - 单色位图绘制，用于在虚拟屏幕上绘制/删除一个单色位图图形（最大192*128像素）。

- VSD-HG芯片支持外接6个开关实现脱机使用，即不需要串口通信也可控制6个文本字符串或不闪烁位图字符的叠加显示，每个开关控制一条特定的静态命令。

- VSD-HE芯片支持全屏十字线和键盘控制功能，包括：

  - 十字线图形的计算机下载，芯片内最多可以存储20张全屏十字线图形（单色bitmap位图）。十字线显示在图形层，十字线坐标文本显示在字符层。所有十字线图形必须具有相同的中心点坐标，在下载前设置（通常为虚拟屏幕宽/高各一半的中央位置），不允许十字线中心点移动到虚拟屏幕外。

  - 十字线功能的通信配置，可设置参数：十字线功能的关闭/打开、图形选择、十字线颜色（前景色或背景色）、键盘控制时的快速移动距离、坐标文本显示参数、坐标文本显示位置等。

  - 十字线移动的通信控制，直接通过串口发送命令移动十字线。

  - 外接6键键盘控制十字线的移动、图形切换、颜色切换、坐标文本显示/隐藏、十字线功能的关闭/打开等。

- 支持16K字节的静态命令，静态命令由配套计算机软件下载，掉电不丢失，用于上电初始化配置或脱机使用。注意：全部静态命令执行完以后才能接受来自串口的通信或开关的控制。

- 芯片支持两种内置字库（不能同时使用，只能选择一个字库使用）：

- 标准字库：小字体6*12点阵ASCII、大字体8*16点阵ASCII和16*16点阵GB2312汉字，所有芯片默认使用本字库。

- 扩展字库：小字体8*16点阵ASCII、大字体16*24点阵ASCII和24*24点阵GB2312汉字，仅VSD-HG芯片支持本字库。

- 支持3.3V的UART串口通信，通信速率由上电时特定引脚决定，可设置为9600bps、38400bps、115200bps、230400bps。支持模拟视频制式的设置（PAL或NTSC），由上电时特定引脚决定。

- 芯片工作电压：3.3V±5%；工作电流：<50mA@3.3V；工作温度：-40℃—+85℃；封装：LQFP-64。

## 1.2 产品型号

| 子型号 | 产品描述 |
| --- | --- |
| VSD-HG | 通用型：支持三种颜色8种模式、闪烁位图字符、超大位图字符、脱机开关控制、直线/矩形/圆形/单色位图绘制、扩展字库，不支持全屏十字线和键盘控制，本芯片适合大部分应用。 |
| VSD-HE | 专用型：支持三种颜色8种模式、闪烁位图字符、超大位图字符、全屏十字线和键盘控制，不支持脱机开关控制、直线/矩形/圆形/单色位图绘制、扩展字库，本芯片适合需要全屏十字线的应用。 |

## 1.3 典型应用

# 2. 电气特性

## 2.1 环境参数

| 项目 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作温度 | TOP | -40 | +85 | ℃ |
| 工作湿度 |  | 30% | 70% |  |

## 2.2 直流特性

| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |  |
| 工作电流 | IOPR | — | 30 | 50 | mA | VDD=3.3V，无负载 |
| 数字I/O电压 | VH | 2.4 | — | VDD | V | VDD=3.3V |
|  | VL | 0 | — | 0.4 | V | VDD=3.3V |
| 行/场同步信号输入(5V兼容) | VH | 2.4 | — | 5.5V | V | VDD=3.3V |
|  | VL | 0 | 0 | 0.4 | V | VDD=3.3V |

备注：以上为+25℃常温环境下参数。

## 2.3 封装尺寸

| 标号 | 最小值 | 正常值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | — | — | 1.60 |
| b | 0.17 | 0.22 | 0.27 |
| D | — | 12.00 | — |
| D1 | — | 10.00 | — |
| E | — | 12.00 | — |
| E1 | — | 10.00 | — |
| e | — | 0.5 | — |
| L | 0.45 | 0.6 | 0.75 |

备注：尺寸单位全部为毫米（mm）。

## 2.4 引脚定义

请查阅《VSD-Hx系列字符叠加芯片应用参考.doc》。

### 2.4.1 脱机开关控制

- Key1-6分别控制一条静态命令（文本字符串或不闪烁的位图字符），可以配置高电平或低电平有效。

### 2.4.2 十字线按键控制

- Key1-4作为上/下/左/右的移动键，短按慢速移动十字线（每次按键移动1个像素）、长按连续快速移动十字线（移动距离由通信命令设置）。

- Key5控制十字线图形，短按切换颜色、长按连续循环切换图形。

- Key6短按切换显示/隐藏坐标文本、长按连续切换十字线的使能/禁止。

# 3. 通信协议

## 3.1 物理层

芯片支持半双工异步串口通信，逻辑电平请参考前面的“电气特性->直流特性->数字I/O电压”。物理层数据以字节为单位发送或接收，每字节包含1位开始位、8位数据位、1位停止位，具体格式如下图（图中均为逻辑电平）：

## 3.2 应用层

### 3.2.1 基本帧格式

| 开始标志 | 命令/响应码 | 命令/响应长度 | 命令/响应内容 | 和校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2B | 1B | 1B | nB | 1B |

说明：

- 2字节开始标志：固定为0x55+0xAA，本协议中以“0x”开头的数值都是十六进制数。

- 1字节命令/响应码：具体参考后续章节。

- 1字节命令/响应长度：命令/响应内容的字节数，具体参考后续章节。

- n字节命令/响应内容：1≤n≤254，具体参考后续章节。

- 1字节和校验：校验范围从命令/响应码到和校验前的所有字节，校验方式为按字节累加（只取累加和的低8位，高位丢弃）。

- 本协议中多字节参数均以高字节在前的方式出现，1B表示1个字节、nB表示n个字节，D[0]表示字节的最低位（bit0）、D[6:3]表示字节的bit6-bit3四位，其它依此类推。

### 3.2.2 主机对芯片的命令

| 命令 | 完整命令帧格式 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 全局参数设置 | 0x55+0xAA+0x10+0x03+1B叠加参数+1B开关参数+1B水平偏移+1B和校验 | - 1B叠加参数：D[0]保留（内部作PAL/NTSC制式识别）；D[6:1]保留；D[7]=0 禁止叠加、=1使能叠加（缺省）。 - 1B开关参数：D[5:0]设置6个开关的有效电平，相应位=0低电平有效（缺省值）、=1高电平有效；D[7:6]保留。 - 1B水平偏移：D[7:4]内部视频水平偏移；D[3:0]外部视频水平偏移。设置范围0-15。 |
| 日期时间设置 | 0x55+0xAA+0x11+0x06+6B日期时间（年月日时分秒）+1B和校验 | 6字节的日期时间如下： - 1B年：取值0x00-0x63表示2000-2099年。 - 1B月：取值0x01-0x0C表示1-12月。 - 1B日：取值0x01-0x1F表示1-31天，非润月时的29、30也可能是无效数值。 - 1B时：取值0x00-0x17表示0-23时。 - 1B分：取值0x00-0x3B表示0-59分。 - 1B秒：取值0x00-0x3B表示0-59秒。 说明：上电缺省为2000年01月01日12时整。 |
| 日期时间 显示 | 0x55+0xAA+0x12+0x19+1B序号+24B数据结构+1B和校验 | - 1B序号：=0日期区、=1时间区，其他值无效 - 24B数据结构：参考下面日期时间信息区定义 |
| 文本字符串控制 | 0x55+0xAA+0x14+1B命令长度+1B显示参数+2B左上角X坐标+2B左上角Y坐标+nB文本字符串+1B和校验 | - 1B显示参数：D[2:0]=0前景色、=1背景色、=2前景色加背景边、=3背景色加前景边、=4透明色、=5透明色加前景边、=6前景色加透明边、=7前景色加透明底；D[4:3]字符间距（0-3表示1-4像素）；D[5]=0小字体（仅ASCII）、=1大字体（ASCII和GB2312汉字）；D[6]=0不放大、=1两倍放大；D[7]=0显示字符串、=1删除字符串。 - 2B左上角X坐标 - 2B左上角Y坐标 - nB文本字符串：待叠加的字符串。 注意：字符串会额外占用上下左右各一个像素以显示边框或底色，譬如：显示5个字符间距为2像素的16*16点阵汉字，所需宽度为：16像素汉字宽度*5个汉字+2像素间距*4个间距+1像素预留左边框+1像素预留右边框=90像素、所需高度为：16像素汉字高度+1像素预留上边框+1像素预留下边框=18像素。 |
| 闪烁位图字符控制 | 0x55+0xAA+0x15+1B命令长度+1B显示参数+2B左上角X坐标+2B左上角Y坐标+1B位图字符宽+1B位图字符高+nB位图字符数据+1B和校验 | - 1B显示参数：D[2:0]=0前景色、=1背景色、=2前景色加背景边、=3背景色加前景边、=4透明色、=5透明色加前景边、=6前景色加透明边、=7前景色加透明底；D[4:3]=0不自动闪烁、=1第一个自动闪烁位图字符、=2第二个自动闪烁位图字符、=3第三个自动闪烁位图字符；D[5]保留；D[6]=0自动闪烁周期1秒、=1自动闪烁周期2秒； D[7]=0显示位图字符、=1删除位图字符。 - 2B左上角X坐标 - 2B左上角Y坐标 - 1B位图字符宽：8/16/24/32/40/48像素。 - 1B位图字符高：8/16/24/32/40/48像素。 - nB位图字符数据：以水平8个像素为一个字节（低位对应左边像素），字节顺序为由左到右、由上到下逐行存储。位图字符宽和高必须与n的数值一致。 注意：位图字符的四边建议预留出一个像素的空白用于加边框或底色。受限于通信帧的最大长度，宽和高不能同时为48像素，即最大支持40*48或48*40像素。最多支持3个自动闪烁位图字符（编号为1-3），不闪烁位图字符没有数量限制。 |
| 字符层区域控制 | 0x55+0xAA+0x16+0x09+1B控制参数+2B左上角X坐标+2B左上角Y坐标+2B右下角X坐标+2B右下角Y坐标+1B和校验 | - 1B控制参数：D[0]=1对前景色操作；D[1]=1对背景色操作；D[2]=1对透明色操作；D[6:3]保留；D[7]=0显示区域、=1删除区域。注意：D[2:0]不能全部为0，可以全部为1。 - 2B左上角X坐标 - 2B左上角Y坐标 - 2B右下角X坐标 - 2B右下角Y坐标 |
| 超大位图字符控制 | 0x55+0xAA+0x17+1B命令长度（7或247）+1B显示参数+2B左上角X坐标+2B左上角Y坐标+1B位图字符宽+1B位图字符高+nB位图字符数据+1B和校验 | - 1B显示参数：D[2:0]=0前景色、=1背景色、=2前景色加背景边、=3背景色加前景边、=4透明色、=5透明色加前景边、=6前景色加透明边、=7前景色加透明底；D[6:3]多帧控制，=0表示仅用于控制显示或删除（无位图数据）、=1-9表示位图数据帧序号（最大128*128像素的位图字符需要9帧数据）； D[7]=0显示位图字符、=1删除位图字符。 - 2B左上角X坐标：仅当多帧控制为0时有效。 - 2B左上角Y坐标：仅当多帧控制为0时有效。 - 1B位图字符宽：最小8像素、最大128像素，必须8的倍数，仅当多帧控制为0时有效。 - 1B位图字符高：最小8像素、最大128像素，必须8的倍数，仅当多帧控制为0时有效。 - nB位图字符数据：以水平8个像素为一个字节（低位对应左边像素），字节顺序为由左到右、由上到下逐行存储。当显示参数里的多帧控制为0时n必须为0，当多帧控制不为0时n必须为240（即位图字符数据固定以240字节为单位，可填充0补充），芯片内部有一个超大位图缓存区，但芯片不对位图字符数据的正确性做检查（譬如：是否与宽和高匹配）。 注意：位图字符的四边建议预留出一个像素的空白用于加边框或底色。用户先从帧序号1开始逐帧发送位图字符数据，然后用帧序号0控制超大位图字符的显示或删除。 |
| 直线绘制 | 0x55+0xAA+0x1A+0x07+1B直线参数+2B左上角X坐标+2B左上角Y坐标+2B直线长度+1B和校验 | - 1B直线参数：D[0]=0前景色、=1背景色；D[2:1]保留；D[4:3] 线条粗细，数值0-3表示1-4像素；D[5]保留；D[6]=0水平线条、=1垂直线条；D[7]=0显示直线、=1删除直线。 - 2B左上角X坐标 - 2B左上角Y坐标 - 2B直线长度 |
| 矩形绘制 | 0x55+0xAA+0x1B+0x09+1B矩形参数+2B左上角X坐标+2B左上角Y坐标+2B右下角X坐标+2B右下角Y坐标+1B和校验 | - 1B矩形参数：D[0]=0前景色、=1背景色；D[2:1]保留；D[4:3] 线条粗细，数值0-3表示1-4像素；D[5]保留；D[6]=0仅矩形边框、=1含矩形内部区域；D[7]=0显示矩形、=1删除矩形。 - 2B左上角X坐标 - 2B左上角Y坐标 - 2B右下角X坐标 - 2B右下角Y坐标 备注：矩形包含左上角和右下角的坐标。 |
| 圆形绘制 | 0x55+0xAA+0x1C+0x06+1B圆形参数+2B圆形中心点X坐标+2B圆形中心点Y坐标+1B圆形半径+1B和校验 | - 1B圆形参数：D[0]=0前景色、=1背景色；D[2:1]保留；D[4:3] 线条粗细，数值0-3表示1-4像素；D[5]保留；D[6]=0仅圆形边框、=1含圆形内部区域；D[7]=0显示圆形、=1删除圆形。 - 2B圆形中心点X坐标 - 2B圆形中心点Y坐标 - 1B圆形半径：最小5像素 注意：圆形是以虚拟屏幕的像素为依据，实际显示时可能是略瘦长或略扁胖的椭圆型，取决于用户显示器比例。 |
| 单色位图绘制 | 0x55+0xAA+0x1D+1B命令长度（7或247）+1B显示参数+2B左上角X坐标+2B左上角Y坐标+1B单色位图宽+1B单色位图高+nB单色位图数据+1B和校验 | - 1B显示参数：D[0]=0前景色、=1背景色；D[2:1]保留；D[6:3]多帧控制，=0表示仅用于控制显示或删除（无位图数据）、=1-13表示位图数据帧序号（最大192*128像素的单色位图需要13帧数据）；D[7]=0显示单色位图、=1删除单色位图。 - 2B左上角X坐标：仅当多帧控制为0时有效。 - 2B左上角Y坐标：仅当多帧控制为0时有效。 - 1B单色位图宽：最小8像素、最大192像素，必须8的倍数，仅当多帧控制为0时有效。 - 1B单色位图高：最小8像素、最大128像素，必须8的倍数，仅当多帧控制为0时有效。 - nB单色位图数据：以水平8个像素为一个字节（低位对应左边像素），字节顺序为由左到右、由上到下逐行存储。当显示参数里的多帧控制为0时n必须为0，当多帧控制不为0时n必须为240（即单色位图数据固定以240字节为单位，可填充0补充），芯片内部有一个单色位图缓存区。 注意：用户先从帧序号1开始逐帧发送单色位图数据，然后用帧序号0控制单色位图的显示或删除。 |
| 十字线图形设置 | 0x55+0xAA+0x1E+0x08+1B十字线控制+1B十字线图形序号+1B键盘快速移动+1B坐标文本显示参数+2B坐标文本左上角X坐标+2B坐标文本左上角Y坐标+1B和校验 | - 1B十字线控制：D[0]=0前景色、=1背景色；D[6:1]保留；D[7]=0打开十字线功能、=1关闭十字线功能。 - 1B十字线图形序号：有效值1-20。 - 1B键盘快速移动：有效值2-20像素（缺省10）。 - 1B坐标文本显示参数：同文本字符串叠加命令中的“显示参数”字节。 - 2B坐标文本左上角X坐标。 - 2B坐标文本左上角Y坐标。 备注：坐标文本显示格式固定为“X:**** Y:****”，根据中心点当前的显示坐标和下载十字线图形时设置的十字线原点坐标，自动计算出坐标值（可能为负数，以虚拟屏幕的像素为单位）。 |
| 十字线移动控制 | 0x55+0xAA+0x1F+0x04+2B十字线移动位置X坐标+2B十字线移动位置Y坐标+1B和校验 | - 2B十字线移动位置X坐标(中心点) - 2B十字线移动位置Y坐标(中心点) 备注：十字线中心点不允许移出虚拟屏幕。 |

备注：表中红色字为命令码。

- 日期时间信息区（24B*2个）：1个日期信息区、1个时间信息区

|  | 偏移地址 | 使用分配说明 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 0x000 | 1B显示参数：同文本字符串叠加命令中的“显示参数”字节 |
|  | 0x001-0x003 | 3B保留 |
|  | 0x004-0x00B | 8B显示位置： - 2B左上角X坐标 - 2B左上角Y坐标 - 4B保留 |
| 专有数据 | 0x00C-0x017 | 12B日期或时间（使用显示参数）： - 1B长度：时间为8、日期为8或10。 - 10B日期或时间：缺省为“yyyy-mm-dd” （年份可以2位数字）或“hh:mm:ss”，分隔符可以设置。时间只使用8字节，剩余的2字节保留（建议填充0）。 - 1B保留。 |

备注：日期和时间信息区每秒刷新显示。

### 3.2.3 芯片对主机的响应

| 响应 | 完整响应帧格式 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 全局参数设置 | 0x55+0xAA+0x10+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误；=1命令执行成功。 |
| 日期时间设置 | 0x55+0xAA+0x11+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 日期时间 显示 | 0x55+0xAA+0x12+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 文本字符串控制 | 0x55+0xAA+0x14+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 闪烁位图字符控制 | 0x55+0xAA+0x15+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 字符层区域控制 | 0x55+0xAA+0x16+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 超大位图字符控制 | 0x55+0xAA+0x17+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 直线绘制 | 0x55+0xAA+0x1A+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 矩形绘制 | 0x55+0xAA+0x1B+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 圆形绘制 | 0x55+0xAA+0x1C+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 单色位图绘制 | 0x55+0xAA+0x1D+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 十字线图形设置 | 0x55+0xAA+0x1E+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |
| 十字线移动控制 | 0x55+0xAA+0x1F+0x01+1B结果+1B和校验 | - 1B结果：=0主机命令参数错误、=1命令执行成功。 |

备注：表中红色字为响应码（与对应的命令码相同）。

### 3.2.4 应用层协议通信过程

- 应用层协议为问答式，无论主机还是芯片均以帧为单位进行通信，即主机先发送命令帧、然后芯片处理命令并发送响应帧。

- 只有在开始标志、命令码、命令长度、和校验都正确或合法时芯片才进行协议处理（否则直接丢弃），对于命令内容或参数错误的情况以主机命令参数错误响应。注意：协议能够设置的所有参数在芯片重新上电后均会恢复为缺省值（包括日期时间），用户可以用静态命令实现上电初始化参数配置。

- 应用层协议过程有严格的超时机制作为通信保障：（1）主机在一个命令帧内的字节发送间隔时间不得超过100ms，否则芯片会因为字节等待超时而丢弃已接收的数据；（2）芯片在发送一个响应帧时的字节间隔时间最大不会超过100ms，正常情况下几乎没有间隔时间（即连续的数据位流）；（3）我们把芯片从接收完命令帧到开始发送响应帧之间的时间差称为“响应延迟”（即命令处理时间，用Tc表示，Tc≤500ms），主机与芯片的通信传输延迟时间用Td表示（此时间主要由通信速率和硬件延迟决定），主机发送命令后等待至少Tc+2*Td时间，若未收到响应则认为命令发送失败。

# 4. 虚拟屏幕、字符和位图

## 4.1 虚拟屏幕

上图中淡绿色为显示器屏幕显示区域、蓝色为虚拟屏幕区域、红色为虚拟屏幕被划分为宽*高为384*256像素的分辨率（NTSC制式为384*240），图中灰色的“中”字为叠加汉字的示意图，设置水平偏移可调整虚拟屏幕到显示器显示区域的中央。

虚拟屏幕以左上角为[0,0]坐标，向右X坐标增大、向下Y坐标增大，与windows操作系统的bitmap软件坐标系一致，通信协议命令里的坐标均指本坐标系。

## 4.2 字符和位图

上图是以6*12点阵ASCII码（左）、8*16点阵ASCII码或位图（中）、16*16点阵汉字或位图（右）为示例说明字节顺序与屏幕显示的关系，字符或位图必须以字节对齐，每行最右边字节未使用的位必须填充为0（如：上图中6*12点阵ASCII的绿色部分）。其他大小的字体或位图以此类推。

# 5. 参考电路

说明：100nF电源滤波电容应尽量靠近VDD引脚放置。

说明：

- 行场同步分离电路有很多实现方案，这里仅给出示意图。上图为典型应用电路，常用的字符叠加功能都已实现。批量采购或定制芯片的客户，我们免费提供完整功能的电路图（含全部选配电路）。

- 三种颜色并不是绝对的定义为Ctrl0对应白色、Ctrl1对应黑色、Ctrl2对应透明色，实际上由外部电路的设计决定，因此上图中两种颜色可以是白色+透明色（需略微调整电路），根据客户不同需求我们会给出不同的实现方案。

# 6. 输入/输出视频比较

说明：上图是对按照参考电路实现的电路板进行测试时的示波器截图，图中蓝色是输入视频信号、黄色是输出视频信号，除了输出视频信号略微滞后输入视频几十纳秒以外，输入、输出的视频信号波形基本一致。

# 7. 计算机管理软件

- 本软件可与VSD-Hx系列字符叠加芯片或模块配套使用，用户应用环境只要能确保芯片/模块串口与计算机串口能硬件兼容且可靠通信即可（注意：计算机的RS232串口与芯片/模块的UART串口不能直接连接）。

- 正确连接芯片/模块与计算机后，将芯片/模块加电，运行本软件。选择合适的串口后执行“连接设备”，软件将自动检测是否有VSD-Hx芯片或模块连接到计算机指定串口上，连接成功后软件自动匹配通信速率。注意：下载字库和十字线时，芯片或模块的通信速率至少设置为115200bps（避免下载太慢）。

- 软件操作界面的划分为：

  - 左上角是系统控制命令区，包括内部字库下载、读芯片版本号、生成和下载静态命令等。

  - 左侧中间为全局参数设置区。

  - 右上部大块区域为各类叠加功能，目前包括：日期时间功能、字符叠加功能、图形绘制功能、全屏十字线功能。

  - 下面区域为【通信数据记录】区，用于记录软件操作过程中产生的通信交互数据以方便用户理解通信协议和用于生成静态命令文本文件。

  - 最下面一行是软件运行状态提示，用于提示用户操作、给出软件操作的执行结果等。

- 软件的大部分功能都与通信协议里的命令能对应起来，除了字库下载、生成和下载静态命令、十字线下载功能，以下分别对此几种情况详细说明。

- 字库下载时，直接选择一个有效的字库文件（*.font）即可下载，所有芯片都支持VSD_Hx标准字库，但扩展字库只能被部分芯片支持。下载成功后必须重启目标系统才能正常使用新的字库。

- 生成和下载静态命令时，需要先人工编辑静态命令文本文件，具体如下：

  - 将【通信数据记录】区里发送的命令复制到一个文本文件里（不要复制接收数据），在每条命令后面增加一个字节的参数并回车换行（标记该命令结束），该参数字节用两位16进制数表示，当参数字节＜0xFA时表示当前命令执行完后的停顿时间（以0.02秒为单位，最大约5秒，可用于开机LOGO显示时长的控制等），当参数字节≥0xFA时当前命令用于Key1-6脱机控制（0xFA对应Key1、0xFB对应Key2……0xFF对应Key6）。本软件配套有“静态命令(缺省).txt”、“静态命令(HG芯片功能演示).txt”等静态命令文本文件（如下图），用户可打开查看和参考。

  - 执行“生成和下载静态命令”，打开刚才生成的文本文件，本软件自动将其转换为二进制配置文件User.cfg（与本软件在同一目录下），然后提示是否下载静态命令文件到目标系统里，选择“确定”开始下载，下载成功后必须重启目标系统才能观察静态命令执行效果。

注意：模块上电后优先执行静态命令，只有全部静态命令执行完以后才能接受正常的通信命令。

- 在十字线功能的十字线下载界面（如下图），通过“添加位图文件”可以选择位图文件，注意：必须是384*256的bmp格式的单色位图。双击图片列表里的某个文件，可以查看该位图。添加完成后，正确设置原点坐标，然后执行“生成十字线文件”，软件自动生成一个Cross.bin文件（用户可修改此文件名）。最后执行“十字线文件下载”，下载成功后必须重启目标系统才能正常使用新的十字线图形。bmp格式的单色位图可以使用windows自带的bitmap软件创建和编辑，在bitmap软件里编辑的图片与在虚拟屏幕上叠加显示是一致的。备注：本软件所在目录下有一个“Cross”文件夹，里面存放有20张十字线测试图形（原点坐标为X=192、Y=128），芯片内缺省有其中几张十字线图形，也可根据用户定制要求预置图形。

# 附录1. 字符编码

本芯片支持的字符编码包括：ASCII码、GB2312汉字。

- ASCII码

ASCII码为单字节编码，编码范围为0x20—0x7F，具体编码和对应符号如下表：

| X= | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2X |  | ! | ” | # | $ | % | & | ’ | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| 0x3X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 0x4X | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 0x5X | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 0x6X | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 0x7X | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | ¦ | } | ~ |  |

- GB2312汉字

GB2312包含I级和II级字库共6763个汉字，本芯片支持全部I、II级字库。具体信息请参考国家汉字标准GB2312-80。